COMUNE DI

BERZO DEMO (BS)

Regolamento

Edilizio

Comunale

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - NORME INTRODUTTIVE

Art. 1	Natura, contenuto e limiti del Regolamento Edilizio

Art. 2 	Osservanza generale delle leggi e dei regolamenti

Art. 3	Facoltà di deroga

Titolo II - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 4	Compiti della Commissione Edilizia

Art. 5 	Formazione e nomina della Commissione Edilizia

Art. 6 	Funzionamento della Commissione Edilizia

NORME PROCEDURALI

Titolo III - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Art. 7	Interventi di manutenzione ordinaria

Art. 8	Interventi di manutenzione straordinaria

Art. 9	Interventi di restauro e risanamento conservativo

Art. 10	 Interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, ricostruzione e

nuova costruzione

Art. 11 Interventi di conversione d'uso

Art. 12 Depositi all'aperto

Art. 13 Interventi di piano esecutivo (PP, PZ, PIP, PL, PLU, PR)

Art. 14 Variante al progetto

Art. 15 Esame preventivo di progetto

Art. 16 Autorizzazioni speciali

Art. 17 Interventi in zone di valore ambientale ed architettonico

Titolo IV - ADEMPIMENTI D'OBBLIGO

Art. 18 Adempimenti relativi al CONC

Art. 19 Adempimenti relativi all'isolamento termico

Art. 20 CONC per edilizia convenzionata.

Titolo V - RILASCIO ED USO DELLA CONCESSIONE

Art. 21	Esame delle richieste di CONC o di autorizzazione e delle denunzie

Art. 22 Comunicazione dell'esito

Art. 23 CONC per edifici non residenziali

Art. 24 CONC gratutita

Art. 25 Attuazione diretta delle opere urbanizzative

Art. 26 Rilascio della CONC

Art. 27 Carattere della CONC

Art. 28 Pubblicità della CONC

Art. 29 Impugnazione della CONC

Art. 30 Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei diritti di terzi

Art. 31 Scadenza della CONC

Art. 32 Annullamento della CONC

Titolo VI - CONDUZIONE DEI LAVORI - VERIFICHE

Art. 33 Richiesta dei punti fissi di allineamento e di quota

Art. 34 Inizio, esecuzione e termine dei lavori

Art. 35 Interruzione dei lavori

Art. 36 Verifiche ed ispezioni tecniche in corso d'opera

Art. 37 Licenza d'uso

Art. 38 Vigilanza sui lavori e contestazione delle infrazioni

Art. 39 Sospensione dei lavori

PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Titolo VII - EDIFICI ABITATIVI

Art. 40 Dimensione e dotazione minima degli alloggi

Art. 41 Caratteristiche dei locali di abitazione

Art. 42 Caratteristiche dei vani accessori e di servizio

Art. 43 Accessibilità degli edifici

Art. 44 Aereazione ed illuminazione dei locali

Art. 45 Sotterranei, seminterrati

Art. 46 Servizi igienici degli alloggi

Titolo VIII - EDIFICI SPECIALI

Art. 47 Locali di alloggi collettivi

Art. 48 Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, depositi e magazzini

Titolo IX - EDIFICI RURALI

Art. 49  Norme generali

Art. 50 Locali di abitazione nelle case rurali

Art. 51 Servizi igienici, acqua potabile ed acquai nelle case rurali

Art. 52 Edifici per il ricovero degli animali, letamai e serre

Titolo X - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Art. 53 Norme generali di sicurezza

Art. 54 Prescrizioni generali antincendio

Art. 55 Norme antincendio per le singole parti degli edifici

Art. 56 Norme per le costruzioni in legno

Art. 57 Norme antincendio per edifici speciali

Art. 58 Condutture per gas - Bombole GPL

Art. 59 Condotti di fumo - caldaie a vapore - locali per forni - apparecchi di

riscaldamento e focolai

Art. 60 Elementi in aggetto

Art. 61 Serramenti e tende a sporgere - Aggetti di mostre

Titolo XI - ESTETICA DEGLI EDIFICI

Art. 62 Opere in zone di particolare interesse

Art. 63 Decoro degli edifici in generale

Art. 64 Intonacatura, tinteggiatura e pitture figurative sulle facciate

degli edifici

Art. 65 Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi

Art. 66 Iscrizioni - Insegne - Stemmi - Mostre - Vetrine

Art. 67 Recinzioni

Art. 68 Chioschi - Cartelloni ed oggetti pubblicitari

NORME TECNOLOGICHE

Titolo XII - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI

Art. 69 Norme tecnologiche

Art. 70  Requisiti termici ed igrotermici

Art. 71 Requisiti illuminotecnici

Art. 72 Requisiti acustici

Art. 73 Requisiti relativi alla purezza dell'aria

Art. 74 Requisiti relativi ai servizi tecnologici

Art. 75 Requisiti relativi alla fruibilità

Art. 76 Requisiti relativi alla sicurezza

Art. 77 Requisiti relativi all'impermeabilità ed alla secchezza

Art. 78 Requisiti relativi alla durevolezza

Art. 79 Requisiti ecologici

Titolo XIII - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI

Art. 80 Acqua potabile

Art. 81 Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile

Art. 82 Impianti igienici interni, canalizzazioni e canne fumarie

Art. 83 Deflusso delle acque pluviali

Art. 84 Fogne private, fosse di depurazione biologica e pozzi neri

Art. 85 Cappe e camini

Art. 86 Forni e camini industriali

Art. 87 Antenne televisive

ESECUZIONE DELLE OPERE

Titolo XIV - Norme di sicurezza

Art. 88 Esecuzione delle opere edilizie

Art. 89 Tutela della pubblica incolumità

Art. 90 Formazione dei cantieri

Art. 91 Prevenzione degli infortuni

Art. 92 Responsabilità dell'esecutore

Titolo XV - CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 93 Impianti di cantiere

Art. 94 Strutture provvisonali

Art. 95 Demolizioni, scavi e materiali di risulta

Art. 96 Pulizia delle strade

Art. 97 Occupazione temporanea del suolo pubblico

Art. 98 Lavori nel pubblico sottosuolo

Art. 99 Occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico -

Passi carrabili

Art. 100 Rimozione di opere che occupano spazi pubblici

Art. 101 Rinvenimenti e scoperte

Art. 102 Tutela dei manufatti di pubblici servizi

Art. 103 Servitù pubbliche

Titolo XVI - NORME DI BUONA ESECUZIONE

Art. 104 Caratteristiche dei terreni e delle fondazioni

Art. 105 Salubrità del terreno- Terreni umidi

Art. 106 Camere d'aria, intercapedini e vespai

Art. 107 Murature

Art. 108 Solai, coperture e balconi

Art. 109 Scale

Art. 110 Zoccolature e gronde

Titolo XVII - NORME IGIENICHE

Art. 111 Norme generali

Art. 112 Scarichi liquidi degli insediamenti abitativi

Art. 113 Scarichi liquidi degli insediamenti produttivi

Art. 114 Scarichi nella fognatura comunale

Art. 115 Scarichi in corsi d'acqua superficiali

Art. 116 Scarichi nel sottosuolo e su terreni urbani - Residui fangosi

Art. 117 Altri scarichi industriali

Art. 118 Attività produttive moleste

Art. 119 Serbatoi di carburanti e di olii combustibili

Art. 120 Deposito di rifiuti solidi

Art. 121 Scarichi di vapori e di gas - Norme antismog

Art. 122  Recinzione e sistemazione delle aree inedificate

Titolo XVIII - NORME TRANSITORIE

Art. 123 Adeguamento degli edifici  non regolamentari

Art. 124 Regolarizzazione dei depositi all'aperto

Art. 125 Risanamento delle abitazioni antigieniche e degradate

Titolo XIX - NORME FINALI

Art. 126 Pubblicazione del Regolamento Edilizio

Art. 127 Entrata in vigore del Regolamento Edilizio

Art. 128 Abolizione del precedente Regolamento Edilizio

Art. 129 Varianti al Regolamento Edilizio

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - NORME TECNICHE

Art. 1 - Natura, contenuto e limiti del Regolamento Edilizio

1. Il presente Regolamento Edilizio (RE) contiene le norme che disciplinano l'attività edilizia nel territorio comunale.

2. Spetta l'Amministrazione Comunale (AC), esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attruibuiti dalle leggi.

Art. 2 - Osservanza generale delle leggi e dei regolamenti.

1. Per quanto non previsto dal presente RE, si richiamano le leggi urbanistiche nazionali (LUN) e regionali (LUR) e le norme attinenti; le disposizioni in materia emanate ed emanande dallo Stato e dalla Regione, nonché le norme di attuazione del PRG.

Art. 3 - Facoltà di deroga.

1. Nei limiti e nelle forme stabilite dalle L. n. 765/1967 ee n. 1357/1955, il Sindaco ha la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni ed alle prescrizioni fissate dal presente RE, per edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico, seguendo la procedura prevista dall'art. 41 - quarter della LUN o dalla LUR, purchè siano fatti salvi i limiti inderogabili fissati dal DI 27471968, n. 1444.

TITOLO II - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 4 - Compiti della Commissione Edilizia

1. Per il controllo e la disciplina degli interventi edilizi ed urbanizzativi è istituita la Commissione Edilizia (CE) quale organo ordinario o di consulenza tecnica dell'AC per i progetti e le questioni d'interesse architettonico, edilizio ed urbanistico.

2. La CE, previa istruttoria dell'UTC e del competente Servizio dell'USSL, giudica la qualità architettonica ed urbanistica delle opere proposte,  nonchè la loro rispondenza agli strumenti urbanistici (PRG e PE), al presente RE, alle disposizioni di legge e ad altri regolamenti.

3. La CE esprime inoltre pareri:

- sull'eventuale nuovo progetto di PRG;

- sui PE e sulle varianti al PRG vigente;

- sul progetto dell'eventuale PPA;

- sull'interpretazione, sull'esecuzione e sull'eventuale modifica del presente RE;

- sull'interpretazione delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG e dei PE e delle altre norme riguardanti l'edilizia;

- sull'applicazione di tutte le predette norme ai casi concreti.

4. Quando la CE ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, essa dovrà indicarne i motivi e potrà proporne il rinvio o prescriverne la modifica.

5. La CE può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, i progettisti delle opere in esame, perchè illustrino i progetti presentati.

6. Pur rispettando la libera scelta dello stile architettonico, la CE deve accertare che gli edifici risultino intonati all'ambiente in cui s'inseriranno.

Art. 5 - Formazione e nomina della Commissione Edilizia.

1. Salva i casi di incompatibilità previsti da legge, la CE si compone di membri di diritto e di membri elettivi, la composizione della CE è deliberata dal CC su proposta della GC;

2.  I membri elettivi debbono essere scelti  tra i cittadini che hanno una sufficiente competenza tecnica, estetica,  ecologica o giuridica in materia edilizia e/od urbanistica.

3. Il Segretario comunale o, in sua vece, persona da lui nominata svolge la funzione di segretario della CE senza diritto di voto. Il dirigente dell'UTC, o tecnico incaricato, riferisce sui progetti da esaminare  predisponendo apposita documentazione, che dovrà essere firmata da lui,  dal Presidente e dai Commissari.

4. I Membri decaduti vengono sostituti con la medesima procedura e durano in carica fino al rinnovo di tutta la CE.

5. I membri elettivi durano in carica quanto l'organo che li ha designati e sono rieleggibili. Si ritengono decaduti quei Membri che si assentano per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo.

6. La CE, presieduta dal Sindaco o da suo delegato è composta dai seguenti membri di diritto:

- Medico di sanità pubblica

- Comandante Provinciale dei VV.FF o suo delegato.

e dai seguenti membri elettivi.

- n. 2 Tecnici laureati (architetti o ingegneri) di cui uno esperto in problematiche ambientali

- n. 2 Tecnici diplomati (geometra o perito edile)

- n. 1 Imprenditore edile

Art. 6 - Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La CE si riunisce ogni volta che il Sindaco o suo delegato lo crede opportuno.

2. Per la validità delle sedute della CE è necessaria la presenza di almeno la meta più uno dei membri elettivi.

3. Quando si debbano trattare argomenti di particolare importanza o che richiedano una specifica competenza, il Presidente può chiamare a far parte della CE, per il tempo necessario, uno o più esperti i quali avranno però soltanto voto consultivo, oppure richiederne la consulenza scritta.

4. Delle decisioni della CE viene redatto regolare verbale, da raccogliere in apposito registro a cura del Segretario della Ce.

5. Per la validità delle deliberazioni è necessario  il parere di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità di voto, vale il voto del Presidente.

6. Il Membro della CE deve allontanarsi dalla seduta durante l'esame di un progetto da lui firmato o presentato o che concerne direttamente lo stesso o sui parenti (sino al terzo grado) o suoi affini (sino al secondo grado); l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta.

7. I membri della CE hanno diritto ad un gettone di presenza la cui entità è fissata annualmente dal CC, insieme ai criteri di rimborso delle spese ai Membri che non risiedono nel Comune.

NORME PROCEDURALI

Titolo III - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Art. 7 - Interventi di manutenzione ordinaria

(Art. 31 comma a legge 457/78)

1. I lavori possono essere avviati previa tempestiva comunicazione  all'AC (in duplice copia di cui una su carta legale) delle opere che s'intendono eseguire.

2. La segnalazione o denuncia ai sensi art. 26 legge 47/85  è obbligatoria nei seguenti casi:

a) apertura o chiusura di porte interne;

b) costruzione (in murature) di arredi fissi;

c) soppresso *

qualora si adottino materiali aventi medesime caratteristiche dei preesistenti.

3. Alla comunicazione si debbono allegare, sempre in duplice copia di cui una in bollo:

- un estratto di mappa della zona di almeno cento metri di raggio dall'ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento;

- eventuali elaborati tecnici idonei a fornire all'AC elementi di giudizio circa la natura e l'entità delle opere redatti in scala 1:50 per la zona A ed 1:100 per tutte le altre zone;

- un'esatta e dettagliata descrizione delle opere asseverata da tecnico abilitato;

- documentazione fotografica a colori (nel formato 18x24) per gli interventi esterni.

4. Nella comunicazione si debbono specificare le generalità anagrafiche ed il codice fiscale sia del denunziante che del proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento.

5. L'AC controlla l'entità, il numero e la frequenza di tali opere per impedire che esse configurino - nel loro insieme - interventi soggetti a CONC o ad autorizzazione e per reprimere eventuali abusi.

* modifica introdotta dalla Regione

Art. 8 - Interventi di manutenzione straordinaria.

(Art. 31  comma b legge 457/1978)

1. Alla domanda di autorizzazione o di CONC debbono essere allegati i seguenti elaborati in duplice  copia di cui una in bollo:

a) estratti del PRG in scala 1:2000 e 1:1000 che consentano di individuare la localizzazione dell'intervento in un intorno di almeno 50 m. di raggio

b) estratto mappa in scala 1:1000 o 1:2000 esteso ad un intorno di almeno 50 m. di raggio;

c) planimetria in scala 1:100  con evidenziati confini di proprietà, distanze da altri fabbricati, sporti, balconi, aperture, etc.

d) il progetto, esteso a tutta l'unità immobiliare oggetto d'intervento e costituito da piante recanti le destinazioni d'uso, sezioni ed eventuale prospetti dovrà essere in scala 1:50 o 1:100, con eventuali dettagli in scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione;

e) documentazione fotografica a colori (nel formato 18x24) per gli interventi sulle parti esterne del fabbricato.

2.  Nel caso il Sindaco lasci trascorrere i termini di risposta all'istanza valgono gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Interventi di restauro e risanamento conservativo.

(Art. 31 comma c legge 457/1978)

1. Alla domanda di CONC dev'essere allegata la seguente documentazione in duplice  copia di cui una in bollo:

a) estratti di PRG in scala 1:2000 e 1:1000, che consentano di individuare la localizzazione dell'intervento nel contesto urbano per un raggio di almeno 50 m:

b) estratto mappa in scala 1:1000 o 1:2000 esteso ad un intorno di almeno 50 m. di raggio;

c) planimetria in scala 1:200 con evidenziati i confini di proprietà, distanze da altri fabbricati, confini, sporti, balconi, aperture ecc.

d) rilievo storico-critico dello stato di fatto, con l'indicazione delle eventuali sovrastrutture, superfetazioni o corpi aggiunti nelle varie epoche comprendente: piante recanti le destinazioni d'uso, prospetti e sezioni, in scala 1:50, relativi a tutti i piani (anche non abitabili), alle coperture ed ai volumi tecnici, nonchè alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.);

e) descrizione degli elementi storicamente ed artisticamente significativi;

f) documentazione fotografica a colori (nel formato 18x24) dello stato di fatto;

g) progetto di restauro (piante, prospetti e sezioni) in scala 1:50, con i necessari dettagli in scala maggiore;

h) stralcio dell'eventuale PR con la localizzazione dell'intervento.

Art. 10 - Interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, ricostruzione e nuova costruzione.

(Art.  31 comma b legge 457/1978).

1. Alla domanda di CONC dev'essere allegata la seguente documentazione in duplice copia di cui una in bollo:

a) estratti delle tavole di azzonamento del PRG vigente in scala 1:1000 e 1:2000 per un raggio di almeno 50 m. nonchè degli eventuali PA e PPA con l'ubicazione dell'area su cui s'intende intervenire;

b) estratto mappa, in scala 1:2000 od 1:1000, dell'intero isolato interessato dalle opere in progetto e di una fascia di 50 m. oltre gli spazi pubblici che delimitano l'isolato stesso da ogni lato; esso deve contenere le strade, i fabbricati esistenti e quelli in progetto, l'orientamento ed i mappali della proprietà interessata;

c) planimetrie orientate, in scala 1:200 nelle zone A e 1:500 nelle altre zone, estese ad una congrua zona circostante e corredate dei calcoli di verifica delle conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche, in particolare dovrà darvisi dimostrazione che tutti i parametri di edificazione sono stati osservati (calcolo del volume edilizio globale o della superficie lorda di piano; rapporto di copertura	, conformità  degli eventuali cortili; distanze dai confini e distacchi da altri fabbricati, distanze dal filo o dall'asse stradale; quote altimetriche principali, comprese quelle del terreno naturale e del terreno sistemato);

d) progetto quotato in scala 1:50 nelle zone A e 1:100 nelle altre zone, comprendente le piante di ogni piano della costruzione, anche se non abitabile; le coperture; i volumi tecnici; i prospetti - con quelli di eventuali edifici contigui - di tutte le parti che prospettano su spazi pubblici, nonchè le sezioni delle parti più interessanti dell'edificio;

e) pianta del piano terreno di ogni edificio in progetto sulla quale siano indicati.

- Allineamento stradale

- L'ubicazione e la larghezza degli accessi veicolari e dei relativi passi carrabili sul marciapiede, compresi quelli esistenti per l'accesso agli immobili confinanti.

- Le rampe carrabili e le distanze delle stesse dal filo stradale.

- Il percorso dei veicoli in ingresso ed in uscita.

- La dimostrazione della prescritta dotazione minima di posteggi (privati e di uso pubblico).

- Il progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo degli spazi scoperti, con l'indicazione delle recinzioni e dei muri di sostegno.

f) nelle zone A i particolari costruttivi ed architettonici delle facciate dell'edificio;

g) la planimetria in scala non inferiore a 1:500 delle reti tecnologiche, con l'indicazione dei punti di prelievo ed immissione nelle reti esistenti e la documentazione (prevista dalle vigenti norme) sugli scarichi delle acque di rifiuto;

h) la specifica della quantità di edificazione (mc. di volume per gli edifici residenziali e mq. di spl per le opere e gli impianti non destinati alla residenza) e degli altri elementi occorrenti per determinare sia il costo di costruzione che gli oneri (urbanizzativi, ecologici ed ambientali), che la cessione o monetizzazione delle aree standards.

i)  Gli elaborati necessari a rispettare le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati ai sensi legge n. 13 del  09 gennaio 1989

2. Ove ne ravvisi la necessità, l'AC può chiedere in aggiunta:

- una planimetria generale orientata, almeno in scala 1:2000, con l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti nella zona, rilevate presso l'UTC;

- una documentazione fotografica, eventualmente a colori, dei luoghi d'intervento e loro adiacenze.

3. Nelle piante debbono essere indicate le dimensioni, il rapporto di aero-illuminazione la destinazione dei singoli ambienti; nei prospetti debbono essere indicati i materiali impiegati, i colori  previsti e le altezze dalla linea di gronda al piano stradale od a quello del terreno naturale e/o sistemato.

4. Gli elaborati debbono essere tutti chiaramente leggibili ed accompagnati da una relazione tecnica illustrativa.

5. Prima del rilascio della CONC i disegni dovranno essere vistati e/o approvati da eventuali organi sovracomunali, quando l'edificio sia soggetto ad autorizzazioni  speciali (Soprintendenza ai Monumenti o corrispondente Servizio Regionale, Amm.ne Provinciale, Servizio regionale delle Foreste, Genio Civile nel caso di opere in C.A., Presidente della GR, nonchè dal Comando VVF, Parco Adamello etc).

Art. 11 - Interventi di conversione d'uso.

1. Anche quando l'intervento non richiede l'esecuzione di opere edilizie, la domanda di concessione dev'essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia di cui una in bollo:

a) stralcio della tavola di azzonamento del PRG vigente  in scala 1:1000 e 1:2000 per un raggio di almeno m. 100, con la localizzazione dell'immobile di cui si chiede la conversione d'uso o tipologia;

b) estratto mappa in scala 1:1000 od 1:2000 della zona, con l'indicazione dei servizi e delle attrezzature attinenti alla nuova utilizzazione dell'immobile;

c) piante, in scala 1:50 o 1:100, di tutti i piani d'intervento e conseguenti, con indicazione delle destinazioni d'uso esistenti e da convertirsi, sezioni significative;

d) relazione sulla nuova utilizzazione richiesta e sulla sua compatibilità con il livello di infrastrutturazione della zona;

e) eventuale documentazione relativa all'osservanza delle norme in materia di scarichi;

f) la specifica dei volumi o delle superfici oggetto di conversione d'uso per la determinazione sia del costo di costruzione che gli oneri, nonchè la cessione o monetizzazione delle aree standards.

Art. 12 - Depositi all'aperto.

1. Alla domanda di CONC debbono allegarsi in duplice copia di cui una in bollo:

- un estratto di mappa in scala 1:1000 e 1:2000 di almeno m. 100 di raggio della zona con l'ubicazione dell'area che s'intende adibire a deposito:

- uno stralcio del PRG in scala 1:1000 e 1:2000 di almeno m. 100 di raggio da cui sia possibile desumere - per l'area in questione - sia la destinazione d'uso che i vincoli di varia natura (paesistico, idrogeologico, etc) che la concernono;

- una relazione illustrativa che precisi la durata del deposito e la natura dei materiali che s'intendono depositare, perchè l'AC possa valutare la possibile incidenza dell'intervento sulle caratteristiche dell'ambiente, sulla sicurezza del traffico, sulle condizioni igieniche della zona etc.

- documentazione fotografica a colori (formato 18x24).

2. Il richiedente deve inoltre produrre un atto unilaterale d'obbligo in cui s'impegna a rimuovere il deposito a proprie cure e spese - su semplice invito o su ingiunzione dell'AC motivata da insindacabili motivi - anche prima della scadenza del termine a suo tempo eventualmente concesso ed a ripristinare lo stato ambientale precedente.

Art. 13  - Interventi di piano esecutivo (PP, PZ, PIP, PL, PLU, PR)

1. Alla domanda di PE dev'essere allegata la seguente documentazione in cinque copie di cui una in bollo:

a) lo stralcio eventuale del PPA da cui risulti la previsione dello studio del PE;

b) gli stralci del PRG in scala 1:1000 e 1:2000, con le previsioni per la zona in oggetto;

c) lo stralcio della tabella dei tipi edilizi e delle norme di attuazione del PRG che disciplinano l'utilizzazione edilizia dell'area d'intervento.

d) il rilievo topografico quotato dell'area con curve di livello, almeno in scala 1:500, con l'indicazione dei capisaldi di riferimento e degli eventuali edifici esistenti;

e) l'estratto catastale delle zone allo studio e delle aree circostanti per un raggio di m. 100 dal confine più esterno;

f) l'elenco degli intestatari di ciascuna particella fondiaria interessata;

g) la planimetria dello stato di fatto alla stessa scala del rilievo con la individuazione delle presenze naturalistiche ed ambientali, nonchè degli eventuali vincoli e servitù esistenti (idrogeologici, storico-artistici, ambientali o di altra natura)

h) la rete viaria interna e quella di allacciamento agli spazi pubblici, con l'indicazione di quanto esiste e di quanto viene proposto;

i) la eventuale delimitazione e l'estensione dei singoli lotti edificabili;

l) la disposizione planivolumetrica, la tipologia e la destinazione di eventuali fabbricati esistenti da conservare e dei fabbricati proposti;

m) le eventuali utilizzazioni in sottosuolo e la localizzazione dei servizi centralizzati e dei parcheggi privati;

n) il calcolo della volumetria globale o della superficie lorda di piano complessiva proposte, nei limiti della densità edilizia o dell'indice di sfruttamento fissati per la zona da lottizzare;

o) l'indicazione, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio residenziale e della slp di ciascuna costruzione od impianto destinato ad usi diversi;

p) le aree destinate all'urbanizzazione primaria e secondaria nella misura minima fissata dalle NTA di PRG, dalle norme nazionali (DI n. 1444/1978) o regionali vigenti;

q) la rete dei servizi canalizzati, con gli allacciamenti alle reti esistenti o previste;

r) le quote relative alla larghezza delle strade, ai distacchi tra fabbricati, alle altezze ed alle dimensioni degli edifici, agli arretramenti;

s) la dimostrazione numerica della conformità alle norme di ciascun parametro di edificazione e della reciproca congruità;

t) i calcoli relativi alle dotazioni previste (parcheggi, campi da gioco, verde primario, ecc) da riassumere in una tabella sinottica di verifica degli standards urbanistici;

u) la documentazione fotografica (formato 18x24) a colori dell'ambiente;

v) relazione tecnico-urbanistica sui caratteri e l'entità dell'intervento, sulla soluzione proposta e sulle tipologie edilizie adottate per l'insediamento proposto;

z) computo metrico estimativo, delle opere di urbanizzazione da realizzare;

x) bozza di convenzione urbanistica (solo per PE di iniziativa privata)

y) scheda regionale di controllo urbanistico.

w) individuazione del baricentro del PE sulla tavoletta IGM in scala 1:25000.

j) la tabella per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione

2. Se il PE fosse esteso all'intero isolato, debbono essere evidenziati i volumi esistenti nei lotti limitrofi alla zona da lottizzare, anche di quelli situati al di là delle strade di contorno, ai fini di un corretto ambientamento degli edifici che si propongono.

3. Debbono essere inoltre indicati, in apposite tavole, i servizi e le opere urbanizzative esistenti o programmate necessarie all'isolato, all'unità di azzonamento, alla zona od all'area da edificare; le rettifiche di confine; le compensazioni fra proprietari; la ripartizione degli oneri urbanizzativi tra quanti vi sono obbligati e quant'altro è necessario al fine di realizzare l'edificazione programmata.

4. Se il PE investe aree del centro storico, classificate come A1 dal PRG, la documentazione dev'essere integrata da:

- indagine urbanistica che illustri le caratteristiche della struttura urbana;

- una serie di schede storico-critiche degli edifici da sottoporre ad interventi di consolidamento, di restauro conservativo o restitutivo, di ristrutturazione o di risanamento.

5. Nel caso d'intervento in zona soggetta a vincolo idrogeologico, è necessario allegare alla documentazione una relazione geologica particolareggiata delle aree lottizzande.

6. Nel caso d'insediamenti in tutto od in parte produttivi e nel caso d'insediamenti abitativi i cui liquami non debbano recapitarsi nella fognatura comunale, in aggiunta alla documentazione precedente si debbono produrre la documentazione tecnica e l'impegnativa richieste da eventuali norme nazionali e regionali, miranti a garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di scarichi, con trasmissione contestuale di copia della documentazione tecnica all'Ente cui, per territorio, compete il controllo degli scarichi.

Art. 14- Variante al progetto.

1. Alla domanda di variante dev'essere allegata in duplice copia di cui una in bollo, la stessa documentazione presentata per l'intervento cui si riferisce, sulla quale debbono evidenziarsi le modifiche che s'intendono apportare al progetto suo tempo approvato.

Art. 15- Esame preventivo di progetto.

1. Alla domanda di esame preventivo dev'essere allegato, in duplice copia di cui una in bollo, il progetto di massima dell'opera (fabbricato, manufatto, lottizzazione etc.) oggetto dell'intervento.

Il progetto di massima deve contenere tutti gli elementi descrittivi o di calcolo necessari perchè l'AC possa verificare la conformità dell'intervento all'eventuale PPA vigente nonchè alle previsioni ed alle prescrizioni del PRG o di eventuale PE; deve inoltre specificare quale tipo di autorizzazione si ritiene necessaria a dimostrare l'idoneità delle opere urbanizzative esistenti nella zona, in rapporto all'intervento proposto. Inoltre, deve contenere indicazioni circa:

a) il tipo e la qualità dell'intervento anche in relazione all'ambiente;

b) la soluzione planivolumetrica proposta e l'inquadramento anche ambientale degli edifici previsti;

c) le destinazioni d'uso e le caratteristiche tipologiche delle unità immobiliari;

d) l'indicazione sommaria della volumetria prevista per ciascun edificio residenziale e/o della superficie lorda coperta e della superficie calpestabile prevista per ciascun edificio od impianto destinato ad usi non residenziali;

e) le soluzioni proposte per la sistemazione del terreno scoperto e per le opere di urbanizzazione;

f) gli schemi di accesso e di allacciamento alle infrastrutture tecnologiche e di viabilità;

g) l'eventuale schema di convenzione che regolerà i rapporti con l'AC.

2. Nel caso di insediamenti produttivi, dovrà essere allegata una dettagliata relazione relativa all'attività che si intende esercitare, nonchè lo schema per lo smaltimento degli scarichi delle acque.

3. Gli allegati grafici debbono essere redatti in scala adeguata all'intervento proposto.

4. Il Sindaco, acquisiti i pareri dell'UTC, del competente Servizio USSL e della CE, si pronunzia circa l'ammissibilità dell'intervento proposto con il progetto esibito.

Tale comunicazione non dà tuttavia titolo al rilascio della CONC, che resta subordinato all'esame istruttorio del progetto definitivo dell'intervento.

Art. 16- Autorizzazioni speciali.

1. I progetti relativi ad immobili vincolati ai sensi delle LL. n. 1497/1939 e n. 1089/1939, ovvero relativi ad opere da eseguire in immobili attigui a stabili vincolati, sono sottoposti al preventivo nulla-osta della competente Soprintendenza ai Monumenti e/od equivalente organo regionale.

2. Le opere progettate nelle fasce di rispetto delle strade provinciali e statali sono subordinate al preventivo nulla-osta  dell'amministrazione provinciale  e dell'ANAS.

3. Le opere in cemento armato normale o precompresso e le opere a struttura metallica debbono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, prima del loro inizio, secondo il disposto della L. n. 1086/1971 e relativi adeguamenti.

4. Tutti i progetti ricadenti nella normativa vigente per la prevenzione degli incendi debbono essere sottoposti al visto ed all'approvazione del Comando provinciale VV.FF. a cura e responsabilità dei proponenti.

5. Le opere progettate in zone soggette a vincolo idrogeologico debbono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 7 del RD n. 3267/1923, concessa dal Presidente della Comunità Montana sentito il servizio provinciale agricoltura, foreste ed alimentazione (SPAFA).

6. I progetti di opere eseguite ai sensi del TU n. 1755/1933 e di opere che comportano l'occupazione di aree demaniali, debbono ottenere l'autorizzazione regionale, previo visto di conformità apposto dal Genio Civile, seguendo la procedura indicata da eventuali disposizioni regionali.

7. Nei casi in cui sussitono altri vincoli (minerario, militare, aereonautico, di elettrodo o di altra natura), deve essere richiesto, con le modalità del presente articolo, il nulla-osta alla competente autorità.

8. Di norma l'interessato dovrà trasmettere all'Ente competente tutte le copie del progetto necessarie per richiedere il preventivo nulla-osta; la relativa autorizzazione dovrà essere quindi allegata alla domanda di CONC.

Art. 17 - Interventi in zone di valore ambientale ed architettonico.

1. Ai fini dell'autorizzazione prescritta per gli interventi nelle zone vincolate dalle leggi n. 1497 e 1089/1939 oppure dalla NTA del PRG gli interessati debbono farne domanda alla competente Soprintendenza ai monumenti o al Servizio regionale beni ambientali, presentando, salvo diverse specifiche disposizioni:

a) la domanda in carta da bollo, in cui vanno specificate la localizzazione dell'intervento (località, via, mappali) e le generalità del proprietario e del progettista;

b) tre ulteriori copie del progetto allegato alla domanda di CONC;

c) altri elaborati e documenti richiesti eventualmente caso per caso;

2. E' soggetto all'autorizzazione del Servizio Regionale beni ambientali anche l'utilizzo, permanente o temporaneo, di aree a scopo di deposito all'aperto di materiali, manufatti, rottami, automezzi in demolizione, nonchè i depositi o parcheggi di roulotte, camper, case mobili, case o baracche o box prefabbricati, containers e simili.

3. Le costruzioni eseguite in prossimità dei corsi d'acqua pubblici o ad uso pubblico possono essere realizzate a distanza non inferiore di ml. 5,00.

TITOLO IV - ADEMPIMENTI D'OBBLIGO.

Art. 18 - Adempimenti relativi alla CONC.

1. La domanda di CONC dev'essere redatta su un modulo, eventualmente predisposto dall'AC, da completare in ogni sua parte.

2. Il richiedente ha in particolare l'obbligo di precisare la destinazione d'uso prevista (e quella attuale, nel caso di opere in edifici esistenti); i rapporti di vicinanza; i vincoli di carattere storico, artistico, paesistico od ambientale; gli eventuali vincoli di PRG o di PE ed ogni altra notizia che possa comunque interessare l'area o l'erigendo edificio.

3. La domanda e gli elaborati di progetto debbono essere firmati, con l'indicazione del rispettivo domicilio e codice fiscale di Proprietario e Progettista abilitato (questo ultimo per gli interventi di ripristino e di restauro degli edifici civili di cui alla legge n. 1089/39 dovrà essere preferibilmente un Architetto).

4. Per le comunicazioni inerenti al progetto il richiedente potrà eleggere domicilio presso il direttore dei lavori.

5. Per gli impianti tecnologici varranno le procedure e le norme previste dalla legge n. 46 del 05.03.1990.

Art. 19 - Adempimenti relativi all'isolamento termico.

1. Nuovi edifici -  La costruzione di nuovi edifici e le loro caratteristiche in merito all'isolamento termico dovranno corrispondere alle norme previste dalla Legge n. 10 del 09.01.1991.

Per garantire il rispetto di tale normativa, integrata da quella dell'apposito DPR, il Committente, prima della dichiarazione d'inizio lavori, deve depositare presso l'UTC la documentazione inerente l'isolamento termico, prescritta dalle norme vigenti.

Nel caso di modifiche apportate al progetto originale, il Committente deve depositare, insieme al progetto di variante, una documentazione tendente a dimostrare che - nonostante le modifiche - le prescrizioni di legge permangono rispettate.

2. Edifici esistenti - A norma della Legge n. 10 del 09.01.1991,  il Sindaco può disporre che le caratteristiche di isolamento termico prescritte per gli edifici nuovi siano applicate - sentita la CE - anche agli edifici esistenti da ristrutturare, dotati o da dotare di impianto di riscaldamento, dopo aver accertato che sussistono le condizioni tecniche.

In tal caso la documentazione richiesta  va presentata all'UTC prima del rilascio della CONC secondo le procedure previste dagli appositi decreti ministeriali.

Art. 20 - CONC per edilizia convenzionata.

1. Nel caso di un intervento edilizio da "convenzionare" ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L. n. 10/1977, il richiedente deve esprimere tale sua volontà nella stessa domanda di CONC ed allegare la bozza di convenzione di vincolo dei prezzi di vendita e canoni di locazione di cui all'art. 32 della L. n. 457/1978.

Titolo V - RILASCIO ED USO DELLA CONCESSIONE

Art. 21 - Esame delle richieste di CONC o di autorizzazione e delle denunzie.

1. Nel caso di interventi soggetti a CONC o ad autorizzazione, i progetti debbono essere esaminati - nell'ordine e per quanto di competenza;

- dall'UTC,

- dalla CE

- dal competente servizio USSL;

Il rilascio della CONC o dell'autorizzazione da parte del Sindaco è subordinato all'acquisizione di tali pareri, nonchè delle autorizzazioni speciali cui eventualmente fossero soggette le opere o gli interventi richiesti.

2. Nel caso di interventi soggetti a semplice comunicazione, la elencazione e/o la descrizione delle opere debbono essere preliminarmente esaminate dall'UTC. Nel caso in cui l'UTC ravvisi che le opere descritte od elencate possano configurare un intervento soggetto a CONC o ad autorizzazione ne darà comunicazione al Sindaco per i provvedimenti del caso.

Art. 22 - Comunicazione dell'esito.

1. La CONC viene rilasciata dal Sindaco con atto scritto dopo aver acquisito i pareri dell'UTC, del competente Servizio USSL e della CE e di eventuali superiori organismi Regionali o Statali,  e previo pagamento del contributo di concessione di cui alla L. n. 10/1977. A tal fine il Sindaco, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge citata, deve notificare al richiedente, con apposita lettera, la entità e le modalità di pagamento degli oneri d'urbanizzazione e del costo di costruzione (o delle quote sostitutive); nonchè i termini d'inizio e di ultimazione dei lavori ed ogni altro elemento concernente la loro conduzione.

2. Ove ricorrano le condizioni per l'esenzione parziale o totale del pagamento degli oneri urbanizzativi o del contributo di costruzione, debbono citarsi - nell'atto di CONC - le norme di legge che consentono tale esenzione.

3. Entro il termine di 60 giorni viene comunicato all'interessato l'eventuale rifiuto motivato della CONC. Scaduto tale termine l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Ove siano necessari documenti integrativi di quelli presentati o si rendano necessari dei chiarimenti, il suddetto termine decorrerà dalla data del protocollo di arrivo dei documenti o dei chiarimenti richiesti.

4. La CONC, oltre a richiamare il parere del competenti Servizio USSL e gli estremi e le condizioni di approvazione delle opere, può contenere l'obbligo di osservare determinate modalità anche esecutive e d'introdurre modifiche al progetto presentato.

5. La CONC e la copia vidimata del progetto da eseguire, restituita dall'AC, dovranno essere tenute in cantiere ed esibite agli agenti preposti al controllo.

Art. 23 - CONC per edifici non residenziali.

1. La CONC relativa a costruzioni od impianti destinati ad attività industriali o artigianali (per la trasformazione dei beni e la presentazione di servizi) è soggetta al pagamento di un contributo pari all'incidenza delle spese di urbanizzazione a suo carico.

2. Ove ricorrano le condizioni per l'esenzione parziale o totale dal pagamento degli oneri urbanizzativi o del contributo di costruzione, debbono citarsi - nell'atto di CONC - le norme di legge che consentano tale esenzione.

3. Entro il termine di 60 giorni viene comunicato all'interessato l'eventuale rifiuto motivato della CONC. Scaduto tale termine l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.

Ove siano necessari documenti integrativi di quelli presentati o si rendano necessari dei chiarimenti, il suddetto termine decorrerà dalla data del protocollo di arrivo dei documenti o dei chiarimenti richiesti.

4. La CONC, oltre a richiamare il parere del competente Servizio USSL e gli estremi e le condizioni di approvazione delle opere, può contenere l'obbligo di osservare determinate modalità anche esecutive e d'introdurre modifiche al progetto presentato.

5. La CONC e la copia vidimata del progetto da eseguire, restituita dall'AC, dovranno essere tenute in cantiere ed esibite agli agenti preposti al controllo.

Art. 24 - CONC gratuita.

1. A norma dell'art. 9 della L. n. 10/1977 la CONC è gratuita per i seguenti interventi:

a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 153/1975;

b) per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, purchè non comportino aumento della superficie utile di piano e/o mutamento della destinazione d'uso e purchè il concessionario s'impegni, mediante convenzione od atto unilaterale d'obbligo, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con l'AC, oltre che a concorrere negli oneri di urbanizzazione;

c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restando fermo che per la manutenzione ordinaria la concessione non è richiesta;

d) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

e) per le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nonchè per la realizzazione dei volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni;

f) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

g) per le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

2. Qualora nei dieci anni dall'ultimazione dei lavori la destinazione d'uso dei fabbricati venga mutata, il Concessionario deve pagare il contributo di CONC nella misura massima dovuta, per la nuova destinazione, al momento della conversione d'uso o del suo accertamento da parte dell'AC.

Art. 25 - Attuazione diretta delle opere urbanizzative

1. Nel caso in cui il Concessionario abbia chiesto di poter realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, egli deve confermare tale disponibilità al Sindaco, dopo che gli sarà stato notificato l'ammontare degli oneri di urbanizzazione a suo carico.

2. In tal caso il Concessionario è tenuto a presentare il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo delle opere; l'AC si pronunzia sulla loro ammissibilità dopo averne valutata la convenienza nel pubblico interesse ed avere accertato che esse non siano già incluse in programmi comunali di attuazione diretta.

In caso di assenso l'AC fissa i modi ed i tempi di realizzazione delle opere, le eventuali prescrizioni, le garanzie finanziarie da produrre al fine di un puntuale adempimento dei relativi obblighi, nonchè l'entità del contributo di CONC residuo, dedotto l'ammontare delle opere che verranno eseguite direttamente dal Concessionario.

Art. 26 - Rilascio della CONC.

1. Il rilascio della CONC è subordinato ai seguenti adempimenti da parte del Concessionario.

- presentazione dell'attestato di avvenuto versamento, alla Tesoreria civica, degli oneri di urbanizzazione dovuti (salvo il caso di esenzione totale) o della prima rata (nel caso di rateazione);

- presentazione dell'attestato di avvenuto versamento, alla Tesoreria civica, del costo di costruzione (salvo il caso di CONC gratuita) o della prima rata (nel caso di rateazione).

- presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni speciali cui le opere oggetto dell'intervento fossero eventualmente subordinate.

Art. 27 - Carattere della CONC.

1. La CONC è personale, cioè vale per il concessionario al quale essa risulta intestata; essa è però trasferibile ai successori od aventi causa (subentranti), purchè ne richiedano tempestivamente il cambio d'intestazione.

2. Il cambio d'intestazione dev'essere chiesto su carta legale, allegando un documento che comprovi la legittimità della volturazione.

3. Il cambio d'intestazione non altera il decorso dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori fissati nell'atto di CONC volturato.

4. Salvo i casi di annullamento esplicitamente elencati in apposito articolo, la CONC è irrevocabile e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati grazie ad essa.

Art. 28 - Pubblicità della CONC.

1. L'atto di CONC notificato al richiedente deve essere affisso all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, a libera visione del pubblico.

2. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione del progetto esibito ed approvato, ai sensi della Legge 241/90, dell'estratto dal verbale della CE

relativo allo stesso, nonchè di tutti gli altri atti e documenti inerenti la richiesta di CONC e può impugnare il provvedimento del Sindaco.

Art. 29 - Impugnazione della CONC.

1. Il richiedente della CONC può ricorrere contro il provvedimento di diniego o contro il silenzio-rifiuto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego o, rispettivamente, dalla conclusione del periodo istruttorio, presentando ricorso al TAR nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi.

2. Gli eventuali interessati possono inoltre esperire i rimedi giurisdizionali entro 60 giorni dalla data in cui l'atto di CONC è stato portato a conoscenza del pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Art. 30 - Rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei diritti di terzi.

1. La CONC costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere stesse alle leggi ed ai regolamenti in vigore, nonchè alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utilizzare e dei fabbricati circostanti. Essa non esonera pertanto il concessionario dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti sotto la sua responsabilità, e restando sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.

2. Nel corso dei lavori nessuna variazione od aggiunta può essere fatta al progetto approvato senza averne ottenuto specifica autorizzazione, fatto salvo quanto consentito dal XII° comma, art. 15, legge 8.1.1977 n. 10 e dell'art. 15 legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Art. 31 - Scadenza della CONC.

1. La CONC ha validità di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio e decade se le opere non vengono iniziate entro questo termine; l'inizio dei lavori oltre la data indicata richiede una nuova CONC conforme alle norme in vigore nell'epoca in cui si chiede il rinnovo.

2. Salvo diversa prescrizione della CONC, le opere autorizzate debbono essere completate entro tre anni dalla data della sua notifica; una maggior durata può essere accordata per opere pubbliche nonchè per opere di notevole mole o che richiedano particolari tecniche costruttive.

Art. 32 - Annullamento della CONC.

1. La CONC può essere annullata quanto autorizzi opere non conformi alle prescrizioni del PRG, o che ne costituiscono violazione ai sensi dell'art. 7 della L. n. 765/1967, semprechè non riguardi immobili dello Stato.

2. In particolare, la CONC può essere annullata:

- quanto sia stata dolosamente ottenuta in base a falsa documentazione;

- quando si sia contravvenuto alle disposizioni generali e speciali di legge e di regolamento o quando non siano state osservate le condizioni inserite nell'atto di CONC;

- quando si sia modificato arbitrariamente il progetto approvato;

- quando il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione o l'abbia abbandonata e non sia stato sostituito;

- quando, subentrando nuove previsioni urbanistiche o norme edilizie contrastanti con quelle applicate, le opere non siano state ancora iniziate.

Sono fatte salve le cause di decadenza previste da eventuali leggi speciali.

3. L'ordinanza di annullamento conterrà:

- la contestazione del fatto

- la comunicazione dell'annullamento;

- l'ordine di sospendere i lavori;

- l'ordine di eliminare l'infrazione che ha provocato l'annullamento;

- le sanzioni deliberate.

4. Il rinnovo della CONC potrà essere concesso quando il titolare avrà ottemperato alle prescrizioni contenute nell'ordinanza di annullamento.

Titolo VI - CONDUZIONE DEI LAVORI - VERIFICHE.

Art. 33 - Richiesta dei punti fissi di allineamento e di quota.

1. Per qualsiasi costruzione o ricostruzione, il proprietario, di norma, è tenuto a chiedere al Sindaco, prima dell'inizio dei lavori, la determinazione dei punti fissi di allineamento verso gli spazi pubblici ed eventualmente  di quota, cui dovrà scrupolosamente attenersi.

2. La consegna dei punti fissi è fatta con apposito verbale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda ed il richiedente è tenuto a fornire il personale ausiliario ed i mezzi d'opera necessari, ed a consentire alle necessarie operazioni indicate dagli incaricati comunali.

3. Circa lo smaltimento delle acque nere  e piovane, il proprietario dovrà chiedere l'indicazione della quota e della sezione della fogna stradale, nel caso contrario dovrà attenersi al sistema di smaltimento prescrittogli dall'AC.

4. Gli edifici non possono invadere il suolo pubblico neppure con le fondazioni, nè possono trasmettergli spinte orizzontali.

Art. 34 - Inizio, esecuzione e termine dei lavori.

1. Prima d'iniziare i lavori autorizzati, il concessionario dovrà:

a) depositare in cantiere la CONC stessa per esibirla ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;

b) ottenere i punti fissi di allineamento e di quota;

c) depositare in Comune le dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore, abilitati a tale esercizio, con cui essi accettano l'incarico loro affidato, nel caso in cui non abbiano firmato la domanda di CONC;

d) depositare in Comune l'avvenuto deposito delle denunce sulle strutture ai sensi legge 1086/1971;

e)  se necessario, depositare in Comune gli schemi degli impianti tecnologici ai sensi legge 46/90, se necessario;

f) comunicare all'AC per iscritto la data d'inizio dei lavori.

2. I lavori debbono essere condotti in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, arrecare il minimo disturbo alle persone e garantire l'incolumità pubblica.

3. E' fatto obbligo di comunicare al Sindaco per iscritto l'avvenuta ultimazione dei lavori e di chiedere la licenza di utilizzazione.

Art. 35 - Interruzione dei lavori.

1. Nel caso di sospensione dei lavori per periodi superiori a sei mesi il concessionario deve darne comunicazione scritta all'AC alla quale va succesivamente notificata - sempre per iscritto - la ripresa dei lavori.

2. Durante il periodo di sospensione, il concessionario deve eseguire le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite, nonchè degli impianti di cantiere. In caso d'inadempienza, il Sindaco provvederà a norma dell'art. 153 del RD n. 383/1934 ed a spese dell'interessato; trascorso un mese dall'interruzione delle opere, e salvo il caso di provata causa di forza maggiore, il Sindaco ha facoltà di far cessare l'eventuale occupazione del suolo pubblico.

Art. 36 - Verifiche ed ispezioni tecniche in corso d'opera.

1. L'AC ha comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite straordinarie, intese sempre ad accertare che la costruzione corrisponda al progetto approvato.

Art. 37 - Licenza d'uso.

1. Nessun edificio nuovo, ristrutturato, sottoposto a risanamento conservativo o ad opere di adeguamento ad una nuova destinazione d'uso può essere occupato o rioccupato - neppure parzialmente - senza la necessaria licenza d'uso.

2. La licenza d'uso (detta anche di abitabilità per gli edifici residenziali, gli uffici, le scuole, i gabinetti medici, le sale di lettura o di riunione e simili destinazioni e di agibilità per quelli produttivi, destinati cioè ad attività artigianali, industriali o commerciali) deve essere richiesta per iscritto e su carta legale - direttamente o con raccomandata RR - dal concessionario ed accompagnata da una dichiarazione del direttore dei lavori dalla quale risulti che le opere eseguite sono conformi al progetto approvato e relative varianti (anch'esse approvate) nonchè alle eventuali prescrizioni dell'atto di CONC.

3. Affinchè gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l'avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l'esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

5. In caso di silenzio dell'amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata. In tal caso, l'autorità competente, nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione di cui al comma 4 del presente articolo, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l'assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.

6.  Il termine fissato al comma 4 del presente articolo, può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che essa non possa acquisire autonomamente.

7. Il termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi.

8. La licenza d'uso specifica la destinazione d'uso di ogni locale, anche accessorio, delle singole unità immobiliari, in conformità al progetto approvato e sue eventuali varianti. Essa non sostituisce le approvazioni od autorizzazioni delle Autorità Competenti, previste dalle norme in vigore per le costruzioni non adibite ad abitazione.

9. Se l'esecuzione delle opere non risulta conforme alle disposizioni di legge e dei regolamenti, al progetto approvato ed alle eventuali varianti autorizzate, il Sindaco, oltre ad avvalersi delle facoltà di cui ai successivi articoli, rifiuta la licenza d'uso. Sempre che non sia possibile procedere alla concessione edilizia in sanatoria e che le opere non conformi siano classificate come varianti essenziali.

10. Il Sindaco può anche ordinare lo sgombero dei locali ove questi risultino occupati o continuino ad esserlo dopo l'ordinanza di sgombero, a norma dell'art. 222 del RD n. 1265/1934.

Art. 38 - Vigilanza sui lavori e contestazione delle infrazioni.

1. I funzionari dell'UTC, del competente Servizio dell'USSL, i vigili urbani sono tenuti ad accertare che chiunque esegua i lavori contemplati dal presente RE sia in possesso della relativa CONC o autorizzazione. A questo fine, al titolare o all'impresa costruttrice,  è fatto obbligo di esporre alla pubblica vista, sul luogo dei lavori, un cartello contenente il numero e la data della CONC stessa o dell'autorizzazione, l'oggetto dell'intervento, i nominativi del proprietario, del progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore delle opere e qualora previste opere in cemento armato il nominativo del progettista e del direttore lavori delle stesse (secondo il modello conservato presso l'UTC).

2. I funzionari dell'UTC, del competente Servizio dell'USSL e i vigili urbani, secondo le rispettive competenze, hanno il compito di vigilare sui lavori in corso per assicurarne l'esecuzione in conformità alle norme generali vigenti in materia, alle norme del presente RE, nonchè al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni della CONC.

3. Per espletare tale compito, i funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza. muniti di apposita tessera di riconoscimento, possono accedere ovunque si eseguano lavori ed esaminare i documenti tecnici necessari per una completa verifica della condotta dei lavori nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 39 - Sospensione dei lavori.

1. Il Sindaco ordina la sospensione dei lavori quando;

- le opere, eseguite od in corso di esecuzione, non sono state oggetto di una regolare CONC od autorizzazione;

- le opere, anche se già ultimate, sono difformi dal progetto approvato e dalle prescrizioni della CONC od autorizzazione;

- Le opere non rispondono alle prescrizioni del PRG e del RE.

2. La sospensione dei lavori può essere inoltre ordinata quando:

- il direttore dei lavori non ha assunto l'effettiva direzione degli stessi o l'ha abbandonata senza essere sostituto;

- non è stata data comunicazione all'AC del cambiamento del direttore medesimo o dell'esecutore delle opere;

3. L'ordine di sospensione va notificato al concessionario od al proprietario dell'immobile in cui si eseguono le opere contestate, al direttore dei lavori ed all'esecutore dell'opera.

4. La sospensione dei lavori viene ordinata indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni amministrative, con riserva di adottare i provvedimenti (modifica delle opere, demolizione, rimessa in pristino) richiesti dall'inosservanza, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale prevista dalle vigenti leggi.

5. Durante il periodo di sospensione lavori, il soggetto titolare della CONC può presentare richiesta di concessione edilizia in sanatoria al fine di ottenere la ripresa dei lavori.

PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Titolo VII - EDIFICI ABITATIVI

Art. 40 - Dimensione e dotazione minima degli alloggi.

1. In conformità al DM 5/7/1975, gli alloggi in edifici urbani debbono avere una superficie abitabile minima di mq. 14 per ognuno dei primi 4 posti-letto previsti e di mq. 10 per ciascuno dei posti-letto successivi.

2. I monolocali (cioè gli alloggi costituiti da un vano utile più servizi) debbono avere una superficie globale minima di mq. 25 se dotati di un solo posto-letto e di mq. 35 se dotati di due posti-letto.

3. Gli alloggi debbono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una cabina di cottura con tinello e da un bagno con più di due apparecchi e con vasca o piatto-doccia.

Art. 41 - Caratteristiche dei locali di abitazione.

1. Fermo restando quanto disposto dal DM 5.7.1975, negli edifici urbani i locali di abitazione - cioè destinati a dimora abituale di persone - debbono avere le superfici minime seguenti:

- stanza di soggiorno o cucina soggiorno, obbligatoria per ogni alloggio: superficie minima mq. 14;

- stanza da letto: superficie mq. 9 se ad un letto e mq. 14 se a due letti;

Sono ammesse cabine di cottura o cucinini di superficie non inferiore a mq. 4,00. Nelle cucine e nei cucinini la conformazione planimetrica del locale e la disposizione delle apparecchiature debbono escludere la possibilità di sistemarvi dei letti.

2. L'altezza minima interna utile dei locali di abitazione negli edifici di nuova costruzione, misurata tra pavimento e soffitto, è fissata in m. 2,55.

Inoltre:

a) per i sottotetti abitabili in edifici esistenti, l'altezza minima ammessa di m. 2,55, è quella media del locale: in nessun punto del locale l'altezza può essere però inferiore a m. 2,00*;

b) per i locali coperti a volta, l'altezza minima prescritta si misura a metà saetta;

c) i soppalchi sono ammessi in locali aventi altezza minima di m. 4,60*; il soppalco non deve coprire più del 50% del locale.

* modifica introdotta dalla Regione

3. La profondità di un locale di abitazione rispetto alla parete finestrata di norma non può superare il doppio della sua altezza, a meno che non venga adeguatamente migliorato, rispetto al minimo prescritto, il rapporto di aereoilluminazione del locale.

Art. 42 - Caratteristiche dei vani accessori e di servizio.

1. Sono vani accessori e di servizio i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;

2. I valori minimi di superficie sono fissati come segue:

- la superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq 4 se disposti su un unico vano *;

- bagno con più di due apparecchi e doccia, superficie mq. 3,00

- gabinetto con meno di tre apparecchi, senza vasca o piatto doccia, superficie mq. 2,50.

La larghezza minima è fissata in m. 2,40 riducibile a mq. 2,10 per i disimpegni di superficie inferiore a mq. 4, nonchè per ripostigli, depositi, cantine, autorimesse private.

I corridoi debbono avere la larghezza minima di m. 1,00.

3.  I sottotetti non vengono considerati nel calcolo volumetrico quando le falde sono impostate ad un'altezza rispetto all'estradosso non superiore a 50 cm. misurati sulla gronda e con un'altezza al colmo inferiore a m. 3,20. La pendenza della falda del tetto non dovrà essere superiore al 40%.

4. Le autorimesse ad uso privato fino a 9 autoveicoli devono avere altezza interna netta non inferiore a m. 2,00 e non superiore a m.3,00; per gli altri casi valgono le norme emanate  dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto 20.11.1981 pubblicato sulla G.U. 3.12.1981 n. 333 e relative circolari esplicative.

5. Per locale seminterrato si intende il corpo di fabbrica sporgente dal piano naturale di campagna per una altezza non superiore a ml. 1,00.

Tali locali non vengono computati negli indici planivolumetrici di zona.

Art. 43 - Accessibilità degli edifici

L'accessibilità degli edifici  deve essere conforme alle prescrizioni di cui a regolamento locale di igiene tipo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4/45266 del 25.07.1989.

1. La larghezza delle porte di accesso alle singole unità immobiliari deve essere non inferiore a m. 0,80.

* modifica introdotta dalla Regione

2. Le rampe e i pianerottoli delle scale a servizio di più unità immobiliari debbono avere una larghezza minima di m. 1,20.

3. L'accessibilità agli edifici pubblici o di pubblico interesse è disciplinata dal  Decreto Ministeriale n. 236 del 14.06.1989 oltre che dalle norme vigenti in materia di prevenzione incendi.

Art. 44 - Aereazione ed illuminazione dei locali.

1. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile, adeguata alla destinazione d'uso. Tale obbligo non sussiste per i locali di disimpegno, i corridoi, i vani-scala e i ripostigli.

Almeno una stanza da bagno deve essere dotata di aerazione sussidiaria naturale *.

La finestra, laddove prescritta, deve essere opportunamente collocata e deve aprirsi direttamente verso spazi (pubblici o privati) o cortili regolamentari (laddove ammessi).

La superficie netta d'illuminazione ed aereazione delle finestre (parti apribili del serramento) deve essere almeno 1/8 della superficie di pavimento del locale illuminato.

2. I cucinini debbono essere provvisti di finestra di almeno mq. 0,80, per le cabine di cottura annesse ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestra, purchè venga assicurata l'aspirazione forzata di fumi, vapori ed odori sui fornelli, con un ricambio minimo non inferiore a 50mc/ora per tutto il tempo di utilizzo dell’ambiente senza il funzionamento degli apparecchi di cottura * prima che essi si diffondano nel locale in cui il posto di cottura si apre e col quale deve ampiamente comunicare.

3. I gabinetti e le stanze da bagno, laddove non fruiscano di ventilazione naturale, debbono essere dotati di un impianto di aspirazione meccanica.

Nel caso ricevano aria e luce direttamente dall'esterno, debbono essere dotati di finestra o lucernario apribili di almeno mq. 0,50.

Art. 45 - Sotterranei, seminterrati

1. I locali sotterranei non possono essere adibiti a permanenza diurna o notturna di persone, neppure nelle case esistenti.

2. L'uso del seminterrato per locali pubblici, cucine, forni per commestibili, locali di servizio, laboratori, uffici, magazzini di vendita  e simili, può essere autorizzato, su esplicito parere del competente servizio USSL, alle seguenti condizioni:

- il piano di calpestio deve essere superiore di almeno un metro al livello massimo delle acque del sottosuolo;

* modifica introdotta dalla Regione

- lo scarico delle acque deve essere fatto in modo da escludere rigurgiti;

- l'altezza minima interna dei locali deve essere di almeno m. 2,70, di cui almeno m. 1,30 di media sui piani di spiccato;

- il pavimento deve essere impermeabile ed i muri protetti efficacemente contro l'umidità del suolo;  intorno ai muri esterni deve esser fatta un'intercapedine, di larghezza non superiore a cm. 60, ventilata e fognata, a partire da cm. 30 sotto il piano del pavimento interno;

- la superficie netta illuminante non deve essere minore di 1/8 della superficie del locale, con finestre aprentisi a m. 0,15 sul piano di spiccato, direttamente su spazi (pubblici o privati) o cortili regolamentari;

- la profondità netta del locale di norma non deve essere superiore al doppio della sua altezza, a meno che non venga adeguatamente migliorato, rispetto al minimo prescritto, il rapporto di aereoilluminazione.

3. L'eventuale costruzione ed utilizzazione per usi speciali di locali dotati d'impianto di condizionamento d'aria, potrà essere consentita caso per caso e sempre che sia ritenuto idoneo all'AC, sentito il parere del competente servizio USSL, a garantire condizioni igieniche corrispondenti a quelle dei locali aereati con finestre.

Art. 46 - Servizi igienici degli alloggi.

1. Ogni alloggio avente da uno a cinque locali abitabili deve essere provvisto di stanza da bagno dotata di vaso, bidet, lavabo e vasca da bagno o piatto-doccia; oltre i cinque locali abitabili è prescritto un ulteriore gabinetto (dotato almeno di vaso, bidet e lavabo) ogni due locali aggiuntivi.

Di norma sono vietati i gabinetti costruiti a sbalzo e quelli esistenti visibili da spazi pubblici esistenti o futuri dovranno essere eliminati in occasione di opere edilizie che non siano di ordinaria manutenzione.

2. I gabinetti possono avere accesso soltanto da corridoi o da locali di disimpegno fatta eccezione per quelli esclusivamente a servizio di camere da letto. E' vietato l'accesso da cucine, anche se con interposto antigabinetto.

Gli eventuali antigabinetti debbono avere il lato minimo di almeno m. 1,10. Non è consentito installare impianti termici di qualsiasi genere nelle stanze da bagno o nei servizi igienici dotati di vasca o doccia *.

3. Tutti i locali adibiti a servizi igienici e/o stanze da bagno dovranno essere rivestiti con piastrelle e rivestimenti idonei secondo quanto previsto dal regolamento locale di igiene tipo di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 4/45266 del 25.07.1989.

* modifica introdotta dalla Regione

Titolo VIII - EDIFICI SPECIALI

Art. 47 - Locali di alloggi collettivi.

1. Negli edifici, o parte di essi, destinati ad uso di albergo, collegio, educandato o comunque ad alloggio temporaneo di persone, i dormitori ed i locali di soggiorno debbono avere una cubatura di almeno mc. 18 per ogni persona. Ogni camera deve essere munita di una o più finestre e deve rispondere ai requisiti minimi fissati nei precedenti articoli.

2. Le scale debbono essere proporzionate - per ampiezza e numero - al numero degli utenti; i gabinetti debbono essere almeno uno per ogni piano e per ogni dieci persone che l'edificio è destinato ad accogliere, considerando la sua ricettività massima.

3. Per gli alberghi debbono inoltre osservarsi le disposizioni di cui al RD n. 1102/1925 ed al DPR 30.12.1970 n. 1437;

In particolare le superfici e cubature minime consentite per le camere da letto, al netto dell'eventuale servizio igienico annesso, sono:

a) nelle località di altitudine sino a m. 600 s.m.

- camera ad un letto: mq. 8 e mc. 24

- camera a due letti: mq. 14 e mc. 42

b) nelle località di altitudine superiore a mq. 600 s.m.

- camera ad un letto: mq. 8 e mc. 23

- camera a due letti: mq. 14 e mc. 40

4. Per gli edifici di altra natura sono fatte salve le norme dei regolamenti vigenti.

Art. 48 - Locali ad uso commerciale, laboratori artigianali, depositi e magazzini.

1. I locali ad uso commerciale debbono avere:

a) L'altezza minima di m. 2,70 se situati al piano terreno, tale altezza si misura dal pavimento al soffitto; se il soffitto è a volta, si misura all'intradosso della volta, a due terzi della monta;

b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;

c) vano di porta, vetrina o finestra all'aria aperta, di superficie complessiva pari ad almeno 1/6 della superficie degli ambienti, con apertura a riscontro d'aria; adeguati sistemi di ventilazione nei locali aventi profondità superiore a m. 7;

d) disponibilità di almeno un gabinetto per esercizio con accesso indiretto;

e) scarico regolare delle acque di rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti.

* modifica introdotta dalla Regione

2. A parte tali requisiti, i locali ad uso commerciale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal DPR 303/56 * nonchè alle norme del DPR n. 547/1955 e comunque alla normativa vigente.

3. I depositi ed i magazzini debbono essere ben areati ed illuminati ed avere pareti ricoperte da intonaco civile. In particolare, i depositi o magazzini di derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate e ricoperte da uno zoccolo (alto almeno mt. 2,00 *) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile e lavabile.

I pavimenti debbono essere almeno in battuto di cemento, in piastrelle di cemento, od in altro materiale liscio, duro e compatto.

Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate debbono essere muniti di canale scaricatore con sifone idraulico allacciato alla fognatura.

* modifica introdotta dalla Regione

Titolo IX - EDIFICI RURALI

Art. 49 - Norme generali

1. Sono considerati fabbricati rurali quelli che servono all'abitazione dell'imprenditore agricolo, che sono destinati al ricovero ed all'allevamento del bestiame e degli animali da cortile, o che sono comunque inerenti alla conduzione dei terreni agricoli. Sono quindi escluse le abitazioni di campagna (ville, casali, etc.)  che si assimilano - per le caratteristiche interne - agli edifici abitativi urbani.

2. Il terreno destinato ai fabbricati rurali deve essere asciutto e, se necessario, drenato in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei locali di deposito si trovi ad almeno un metro sopra il livello massimo della prima falda acquifera. L'AC può comunque imporre nella CONC provvedimenti atti ad eliminare ogni causa di umidità.

3. Cortili, aie e giardini annessi debbono essere provvisti di scolo delle acque meteorichie, in modo da evitare qualsiasi ristagno.

4. Canali di gronda e tubi pluviali sono obbligatori.

Art. 50 - Locali di abitazione nelle case rurali.

1. I locali di abitazione di nuova costruzione debbono avere un'altezza netta minima di m. 2,55 e comunque le stesse caratteristiche di cui agli articoli 41 e 42 del presente regolamento.

2. I locali abitabili debbono avere la superficie minima di almeno mq. 9, le finestre ampie almeno 1/8 della superficie del pavimento; i pavimenti con superficie dura, liscia e senza connessure.

3. Valgono le altre norme generali dettate per i locali di abitazione.

4. I locali di deposito dei prodotti agricoli debbono essere asciutti, ben aereati,  con pavimento a superficie unita, realizzato con materiale antipolvere.

Art. 51 - Servizi igienici, acqua potabile ed acquai nelle case rurali.

1. Le case rurali esistenti, adibite ad abitazione,  debbono disporre di un proprio gabinetto;  in quelle di nuova costruzione il gabinetto deve essere dotato anche di una doccia o bagno per ciascun alloggio.

I gabinetti debbono essere previsti di finestre di almeno mq. 0,50. Lo scarico delle acque domestiche, anche nelle case esistenti, deve esse fatto con tubazioni impermeabili, in modo da evitare esalazioni ed infiltrazioni, mentre gli scarichi delle acque nere dovranno essere conformi alla legge n. 319/76.

2. Per tutte le modalità di esecuzione e di tenuta degli impianti di distribuzione dell'acqua e dello scarico delle acque bianche e nere, valgono le norme degli appositi articoli del presente RE e del regolamento comunale per l'acqua potabile e la fognatura.

3. Ogni casa deve avere una sufficiente dotazione d'acqua giudicata potabile dal competente Servizio USSL; deve essere inoltre munita di acquaio regolarmente scaricante in un pozzo nero od in una fossa di chiarificazione; comunque non in pozzi perdenti.

Art. 52 - Edifici per il ricovero degli animali, letamai e serre.

1. Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione. La contiguità è tollerata per gli edifici esistenti purchè: non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazioni; non abbiano accesso da essi; non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprono finestre di abitazione a distanza minore di m. 3,00 *; siano posti ad una distanza non inferiore a m. 20 dalla pubblica via all'interno del perimetro del centro abitato.

2. Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle.

3. Le stalle e le scuderie debbono avere un'altezza non minore di m. 3 dal pavimento al soffitto ed essere ben ventilate (anche per mezzo di canne) ed illuminate; al ricambio d'aria deve provvedersi con finestre a vasistas; finestre e canne di ventilazione debbono essere munite di reticelle metalliche su telaio, per impedire l'entrata di mosche ed insetti.

Il pavimento deve essere costruito con materiale impermeabile e munito dei necessari scoli, da immettere in pozzetti impermeabili muniti di sifoni. Le pareti debbono essere intonacate con cemento e rivestite con altro materiale impermeabile fino all'altezza di m. 1,80 dal pavimento. Anche il soffitto deve essere facilmente pulibile.

Le mangiatoie debbono essere costruite con materiale facilmente lavabile.

Gli abbeveratoi, preferibilmente del tipo a caschetto multiple, debbono essere alimentati possibilmente da acqua corrente; in alternativa, deve ottenersi che in essi l'acqua scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveraggio. Mangiatoie ed abbeveratoi debbono avere angoli lisci ed arrotondati.

Il locale raccolta latte deve avere pareti rivestite in materiale lavabile fino ad una altezza di mt. 2,20 *.

* modifica introdotta dalla Regione

4. Le deiezioni ed il letame prodotti dal bestiame debbono essere ogni giorno allontanati e portati negli appositi letamai. Per la tenuta del letame e per la costruzione e l'ubicazione delle concimaie valgono le prescrizioni del RD n. 1265/1934, le disposizioni prefettizie o regionali impartite di volta in volta, nonchè le norme di seguito riportate.

5. Non sono ammessi letamai all'interno dell'abitato e comunque a meno di m. 50 dalle zone di nuova espansione.

Essi vanno comunque costruiti a valle dei pozzi, acquedotti e serbatoi di acqua potabile.

6. La capacità dei letamai deve permettere la raccolta del letame prodotto in quattro mesi dal bestiame ricoverato nelle stalle cui si riferiscono.

7. I letamai e gli annessi pozzetti per i liquidi, debbono avere il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili; debbono essere collegati con condotto sotterraneo al pozzo nero a tenuta per la raccolta del colaticcio ed avere chiusura con sportelli.

La platea di accumulo del letame deve possedere gli stessi requisiti dei letamai ed essere dotata di muretti perimetrali e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti a tenuta.

8. L'AC., ove lo ritenga necessario per evitare l'inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo, può vietare il deposito di concime all'aperto ed imporre soluzioni più adeguate al rispetto ambientale.

9. L'installazione di serre di coltura è consentita a condizioni che siano esteticamente accettabili. Sono ammesse le serre prefabbricate di tipo stagionale smontabili e le serre permanenti; quest'ultime possono avere un basamento di muratura non più alto di cm. 90.

10. I porcili a carattere familiare devono essere realizzati con idonei materiali ad una distanza minima di m. 10 dalle abitazioni e dalle strade e devono avere aperture sufficienti per il rinnovamento dell'aria. Per quelli ad uso non familiare la distanza dal centro abitato deve essere non inferiore a ml. 100. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materia impermeabile. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta.

11. I pollai e le conigliaie devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle aree urbanizzate, all'interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all'uso familiare e comunque a distanza dalle abitazioni vicine  non inferiore a m. 10.

12. Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, vasche per il bucato devono essere a sufficiente distanza e a valle dei pozzi e devono essere circondate da una platea di protezione in cemento atta a raccogliere e a convogliare le acque usate o di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di m. 50 dai pozzi per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludimenti o ristagni.

Titolo X - SICUREZZA DEGLI EDIFICI

Art. 53 - Norme generali di sicurezza.

1. Gli edifici abitativi o produttivi, le opere edilizie ed i manufatti in genere debbono essere progettati e realizzati in modo da garantire che la struttura - nel suo insieme e nei singoli elementi che la costituiscono - si conservi bene nel tempo e sia in grado di resistere, con adeguata sicurezza, alle azioni cui essa potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo normale esercizio.

2. Si applicano i metodi generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni ad uso civile ed industriale, fissate dal DM 03.10.1978 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 54  - Prescrizioni generali antincendio.

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, gli edifici e le loro singole parti debbono essere progettati ed eseguiti in conformità alle prescrizioni delle leggi vigenti in materia e dei seguenti articoli.

Art. 55 - Norme antincendio per le singole parti degli edifici.

1. Scale - Gli edifici multipiani debbono essere provvisti di scale continue dalla base alla sommità, nella misura di:

- una scala ogni 350 mq. di superficie di piano servita, per gli edifici di abitazione;

- una scala ogni 300 mq. di superficie di piano servita, per gli edifici speciali (uffici, edifici commerciali ed industriali, scuole, alberghi, collegi etc.)

Per le frazioni non eccedenti rispettivamente i 175 mq ed i 150 mq. l'AC giudicherà caso per caso l'opportunità di un'altra scala, in base al numero dei piani fuori terra, al numero degli alloggi, al numero degli ascensori, alla larghezza delle rampe, alla destinazione dell'edificio.

Il vano scala deve essere aereato direttamente, salvo che vengano rispettate le condizioni fissate dall'art. 19 della L. n. 166/1975 per la realizzazione di scale senza finestrature sull'esterno.

Se la comunicazione con spazi aperti interni è munita di porta, questa deve aprirsi verso l'esterno. La larghezza minima delle rampe  ad uso comune è fissata in m. 1,20.

Le scale, i passaggi di accesso e le gabbie debbono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco.

2. Accessori - Il pozzo degli ascensori, quando non sia nella gabbia di scala, deve essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco ed essere munito di porte anch'esse resistenti al fuoco.

3. Strutture metalliche portanti - Le strutture portanti (colonne, travi, incasellature, etc.) negli edifici destinati ad uso di abitazione o di ufficio, quando siano metalliche o di materiali combustibili, debbono essere rivestite con materiale resistente al fuoco o coibente di adeguato spessore.

In ogni caso per gli edifici civili si farà riferimento alla Circ. Min. n. 91 del 14.9.1961, per gli edifici industriali alla Circ. Min. n. 37 del 15.3.1963.

Art. 56 - Norme per le costruzioni in legno.

1. Le costruzioni esclusivamente o prevalentemente in legno od in altro materiale facilmente combustibile, sono soggette a prescrizioni speciali caso per caso.

Art. 57 - Norme antincendio per edifici speciali.

1. I locali destinati a contenere più di 40 persone debbono avere almeno 2 uscite opportunamente ubicate, distanziate l'una dall'altra e munite di porte aprentisi verso l'esterno; debbono inoltre rispondere a tutte le prescrizioni speciali vigenti in materia.

Per i laboratori può essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità inferiore a quella indicata nel comma precedente.

2. Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione ed un'altra a magazzino od attività industriale od artigianale, le due parti debbono essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture di comunicazione debbono essere munite di intelaiatura e di serramenti resistenti al fuoco.

3. I locali destinati al deposito od alla lavorazione di materie infiammabili che presentano pericolo di scoppio debbono essere costruiti con materiale incombustibile (esclusa ogni struttura in cui entro il legno) e chiudersi con serramenti resistenti al fuoco; debbono inoltre avere un'apertura dalla quale entri luce diretta ed uniformarsi a tutte le prescrizioni di cui alle Circolari Ministeriali n. 1667/4112 del 23.1.1976 e n. 1001072/XWH24 del 4.7.1977.

4. Le autorimesse debbono rispondere alla norme di cui al D.M. 20.11.1981 pubblicato sulle G.U. n. 333 del 3.12.1981 ed alla Circolare Ministeriale dell'Interno n. 2/MI.SA (82) prot. 12652/4108 del 16.1.1982.

5. I locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di olii minerali infiammabili debbono rispondere alle norme vigenti e comunque contenute nel DM 16.2.1982 modificato dal DM 27.3.1985.

6. Le sale di proiezione cinematografica, i teatri, le sale da ballo e gli altri locali ed edifici di uso pubblico debbono possedere i requisiti per essi prescritti dalle norme di sicurezza di cui al Circ. Min. 15.2.1951 n. 16, modificata da Circolari 24.1.1963 n. 12, 1.3.1963 n. 28, 14.7.1964 n. 84, 29.7.1971 n. 72, 27.8.1971 n. 79, 24.6.1974 n. 14023/4183, 25.10.1974 n. 25483/4883 e 16.6.1980 n. 16.

7. Le strutture alberghiere e ricettive in genere dovranno essere conformi a quanto disposto dalle Circolari Ministeriali n. 91 del 14.9.1961, n. 27030/4221/1 del 21.10.1974 e n. 15 del 12.3.1976.

Art. 58 - Condutture per gas - Bombole GPL

1. L'installazione e la modifica di tutti condotti di gas deve essere conforme alla normativa vigente e preventivamente comunicata per iscritto all'AC dal proprietario o dall'esecutore dei lavori.

2. Il pozzetto di attacco della tubazione del gas alla condotta stradale deve essere facilmente individuabile ed ispezionabile e la conduttura deve essere munita di dispositivo di esclusione dell'erogazione.

I tubi di distribuzione del gas all'interno degli edifici, compresi quelli di attacco dei contatori, debbono essere di ferro o di rame e collocati in modo da essere visibili e facilmente ispezionabili.

3. Quando un tubo del gas debba essere incassato o debba attraversare una parete, un solaio od un vano anche non facilmente accessibile (vespaio od altra intercapedine), il tronco non ispezionabile deve essere senza giunti, rivestito da un secondo tubo di ferro rettilineo ed aperto alle estremità.

4. Per l'esecuzione di impianti elettrici si debbono osservare le norme di legge, i regolamenti vigenti e le prescrizioni necessarie per evitare pericoli di incendio e di folgorazione.

5. Per l'uso domestico  di apparecchi a GPL debbono adottarsi le cautele di cui alla Circ. del Ministero dell'Interno 14.7.1967, n. 78. In particolare:

- le bombole di GPL debbono essere installate all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, possibilmente all'aperto (balconi, terrazze, etc.) oppure in nicchie ermeticamente chiuse verso l'interno del locale ed aereate direttamente verso l'esterno;

- nell'attraversare le murature, la tubazione fissa metallica deve essere protetta con guaina anch'essa metallica, chiusa ermeticamente verso l'interno ed aperta verso l'esterno; la tubazione deve essere munita di rubinetti d'intercettazione del flusso;

- la tubazione flessibile di collegamento all'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura ed all'azione chimica del GPL; le sue giunzioni debbono essere eseguite con accuratezza onde evitare una particolare usura, eventuali fughe di gas ed un possibile sfilamento della tubazione;

- debbono adottarsi dispositivi automatici di sicurezza idonei ad interrompere l'erogazione del GPL in caso di spegnimento della fiamma.

- per l'installazione di serbatoi e depositi di gas petrolio liquefatto con capacità complessiva inferiore a 5 mc. valgono le norme di cui al decreto Ministero dell'interno 31.03.1984 .

Art. 59 - Condotti di fumo - Caldaie a vapore - Locali per forni - Apparecchi di riscaldamento e focolai.

1. I condotti del fumo debbono essere costruiti con materiale incombustibile ed a regola d'arte, in modo che si possa facilmente provvedere alla loro ripulitura con mezzi meccanici; essi debbono:

- avere spigoli arrotondati e pareti lisce, rese impermeabili al fumo;

- essere provvisti di bocchette o sportelli per l'ispezione dove sia necessario;

- essere sopraelevati sulla copertura di almeno un metro, salvo che una maggiore altezza sia prevista o prescritta in casi speciali da altre disposizioni o venga giudicata necessaria all'AC, per evitare pericolo, danno o disturbo agli edifici vicini.

E' vietata la costruzione di canne da fumo nei muri adiacenti ai fienili se non adeguatamente protette.

E' vietata l'installazione di caldaie a vapore ad alta pressione (cioè maggior di kg. 2 per cmq.) in edifici di abitazione.

2. Le costruzioni nelle quali sono collocati forni per pane, per pasticceria e simili, forni metallurgici, fucine o fornelli e simili, debbono essere realizzate in ogni loro parte con materiali resistenti al fuoco.

I focolai, le stufe, le caldaie, etc. debbono essere posti sopra solai o volte in muratura e comunque sopra materiali incombustibili.

3. Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria, isolata dalle altre, prolungata oltre il tetto e terminante:

a) con un fumaiolo in muratura per gli edifici residenziali e rurali,

b) e con un fumaiolo anche prefabbricato  in materiale diverso per gli altri edifici,

4. Nei tratti di attraversamento del tetto, di solai o di altre strutture infiammabili, i condotti di fumo o di calore debbono essere isolati con una controcanna di sezione maggiore allo scopo di ricavare, tra il condotto e la controcanna, un'intercapedine di almeno 3 cm.

5. Il calore prodotto da motori o da altri apparecchi a vapore, nonchè i gas provenienti dalle motrici, debbono scaricarsi attraverso un camino od a mezzo di appositi tubi che s'inalzino oltre il colmo dei tetti dei fabbricati circostanti.

6. Negli scantinati, i locali per la caldaia, il deposito combustibili, i motori ascensori e gli altri eventuali servizi della casa debbono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

7. Il locale della caldaia deve essere nettamente separato con un muro tagliafuoco dal locale del deposito combustibile.

8. Nel caso in cui esista un impianto ad olio combustibile, il serbatoio deve essere installato secondo le prescrizioni contenute nell'articolo 68 del DM 31.7.1934 e successive modificazioni.

9. Vanno fatte salve le norme stabilite dalla legge antismog n. 615/1966 e successivi regolamenti di cui al DM 24.10.1967, n. 1288; al DM 23.11.1967 ed alla Circ. Min. 26.5.1968, n. 40.

Art. 60 - Elementi in aggetto.

1. La costruzione di balconi, ringhiere, gronde ed altri elementi in aggetto su spazi pubblici o vie private è subordinata al rilascio di regolare CONC ed al rispetto delle prescrizioni generali o particolari in essa stabilite.

2. Sono vietati:

- gli aggetti superiori a centimetri 10 fino all'altezza di m. 2,70 dal piano stradale;

- gli infissi che si aprono verso l'esterno, ad un'altezza inferiore a m. 2,50 dal piano stradale se la strada è munita di marciapiedi e di m. 4,50 se la strada ne è priva;

- balconi aperti e pensiline (aggettanti su strade) che in proiezione sporgono oltre il marciapiede e/o con intradosso posto ad altezza inferiore di m. 3,60.

3. Per gli edifici posti in fregio a strade le sporgenze di gronda sono ammesse sino al 20% della larghezza stradale con un  massimo di m. 1,20 purchè l'aggetto sia almeno a m. 3,60 dal piano di marciapiede  o a m. 4,50 dal piano stradale ove non esista il marciapiede o lo sporto superi la larghezza del marciapiede stesso; sporgenze maggiori sono ammissibili in costruzioni arretrate dal filo stradale ed ove le giustifichino speciali esigenze architettoniche o di ambientamento.

4. L'AC può imporre che tali strutture siano ridotte od eliminate quando arrechino pregiudizio all'ambiente circostante od al traffico veicolare.

5. I balconi aperti su due o tre lati possono chiudere un lato, escluso quello frontale, a protezione degli agenti atmosferici e con materiale esteticamente idoneo.

6. I balconi sporgenti su spazi pubblici non possono essere larghi più di mt. 1,20.

Art. 61 - Serramenti e tende a sporgere - Aggetti di mostre.

1. I serramenti dei negozi, le porte e le finestre a piano terreno debbono aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun aggetto superiore a cm. 10 dalla linea del muro su spazi pubblici o strade private aperte al pubblico transito.

2. Le tende alle finestre delle case ed alle luci dei negozi debbono avere la sporgenza consentita dal regolamento di polizia urbana o stabilita dall'AC all'atto della CONC; non possono comunque sporgere sulla carreggiata stradale e debbono avere un'altezza dal piano del marciapiede non inferiore a m. 2,50.

3. Gli aggetti delle mostre non possono sporgere più di cm. 10 dal filo del muro su strade pubbliche.

4. Può essere consentita l'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purchè il loro bordo inferiore sia ad un'altezza dal marciapiede di m. 3,60 o di m. 4,50 dal piano stradale ove non esista il marciapiede o l'insegna sporga oltre la larghezza del marciapiede stesso.

Titolo XI - ESTETICA DEGLI EDIFICI

Art. 62 - Opere in zone di particolare interesse.

1. Negli agglomerati d'interesse storico-artistico  o di particolare pregio ambientale, classificati come zona A a norma del DI 2 Aprile 1968 n. 1444, l'edificazione è disciplinata dalle seguenti norme.

2. Le facciate degli edifici, visibili da spazi pubblici, debbono essere finite a raso pietra, ovvero con intonaco tinteggiato in pasto o affresco (con colori ricorrenti del posto nella gamma delle terre naturali e non dissonanti).

In consonanza con tecniche e tipologie locali sono consentite pareti o parti di pareti realizzate con elementi in legno.

Gli eventuali portici debbono essere a pilastri con interasse massimo di m. 3,50, profondità minima netta m. 2,00, altezza minima di m. 3,00.

3. Gli edifici debbono avere la copertura a falda,  è ammessa la copertura piana solo per gli edifici accessori; sono escluse coperture in eternit, e comunque sono facoltà della C.E. la valutazione estetica per singole zone di intervento.

I canali ed i pluviali debbono essere in vista; essi sono prescritti in rame o in lamiera verniciata (esclusi polivinile, eternit e simili).

I pluviali debbono essere incassati nella muratura fino a m. 3,60 dalla quota del marciapiede o in sua assenza fino a m. 4,50 dalla quota della strada.

4. Le finestre debbono avere davanzali ed eventuali spallette e cappelli in pietra locale di forte spessore.

Le scale esterne e i balconi con i relativi parapetti debbono essere in legno o ferro a disegno semplice.

5. I serramenti di finestra e porta-finestra debbono avere forma allungata in altezza ed essere di legno; verso l'esterno  sono esclusi i serramenti metallici di qualsiasi tipo.

Le vetrine dei negozi sono prescritte in legno, con serrande metalliche preferibilmente a maglia.

Le insegne debbono intonarsi alle caratteristiche della zona.

Art. 63 - Decoro degli edifici in generale

1. Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private o sono comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione.

2. I fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi. Quando si tratti di edifici che costituiscono cortina evidente o fondali di vie o di piazze e per i quali sorga la necessità di assicurare armoniche prospettive, l'AC ha la facoltà di prescrivere opportune linee architettoniche e forme decorative, stabilire limitazioni di altezza e dare direttive intese ad ottenere determinati inquadramenti architettonici od effetti prospettici.

Art. 64 - Intonacatura, tinteggiatura e pittura figurative sulle facciate degli edifici.

1. I muri di nuova costruzione o rinnovati, visibili da spazi pubblici o da vie private, qualora non siano a raso pietra, debbono essere intonacati e per le tinteggiature debbono adottarsi tinte da scegliersi nella gamma delle terre naturali che non deturpino l'aspetto dell'abitato, l'ambiente urbano o il passaggio.

E' vietata la tinteggiatura parziale degli edifici.

2. Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fascie debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà.

3. Chi  intende eseguire sulla facciata della casa o su altre pareti esposte alla pubblica vista pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve chiedere all'AC apposita AUTOR., sottoponendo i relativi disegni.

Art. 65 - Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi nudi.

1. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene.

Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case deteriorate dal tempo e dalle intemperie.

2. Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto o in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente, il Sindaco, a suo insindacabile giudizio e sentita la CE, ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge.

3. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi nudi visibili da spazi pubblici; a quelli esistenti si applicano le norme del precedente capoverso.

Nel caso di esistenza di un frontespizio nudo in confine di proprietà, l'AC può imporre la costruzione in aderenza o la decorosa sistemazione di tale frontespizio a carico di chi richiede la CONC per il nuovo edificio.

Art. 66 - Iscrizioni - Insegne - Stemmi - Mostre - Vetrine.

1. Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od infissi pubblicitari, deve essere autorizzato dall'AC presentando il disegno ed il testo. L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata dall'AC purchè in sintonia con gli elementi architettonici dell'edificio o l'ambiente.

2. L'autorizzazione sarà in genere rifiutata per gli edifici d'interesse storico-artistico o per i complessi architettonici di particolare importanza.

Art. 67 - Recinzioni.

1. I muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per gli edifici.

2. In prossimità dei crocicchi o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico: L'AC può dettare caso per caso, nella stessa CONC, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità. Dette norme sono applicabili anche alle opere, impianti ed alberature esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente RE.

3. Salvo diversa prescrizione della CONC, le recinzioni verso spazi pubblici debbono essere trasparenti per almeno due terzi della loro altezza. Le recinzioni tra le proprietà possono essere anche realizzate con rete e siepe, con sola siepe, con muro pieno;  i muri pieni non di contenimento sono però ammessi soltanto in corrispondenza di fabbricati accessori realizzati lungo i confini interni di proprietà.

Eccezioni sono ammesse per edifici di particolare interesse architettonico.

4. L'altezza massima dei muretti di recinzione non può superare gli 80 cm.

L'altezza massima del muretto,  compresa la recinzione,  sulle pubbliche vie non può essere superiore a mt. 1,50 e mt. 2,00 tra aree di pertinenza private.

Art. 68 - Chioschi - Cartelloni ed oggetti pubblicitari.

1. I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. In ogni caso, essi debbono essere oggetto di regolare CONC.

Il collocamento dei chioschi su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio; l'autorizzazione può pertanto essere revocata quando ragioni di carattere pubblico lo richiedono.

2. E' proibito, senza la preventiva autorizzazione dell'AC, collocare alla pubblica visita cartelloni ed oggetti pubblicitari di qualsiasi genere. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuato dietro presentazione della relativa domanda, corredata da disegni e fotografie, dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuol esporre al carattere ed al decoro della località.

3. E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi, di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pitture e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli d'interesse storico-artistico.

4. Lungo la strada provinciale, la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi saranno rilasciati dal competente Assessorato Provinciale.

NORME TECNOLOGICHE

Titolo XII - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI

Art. 69 - Norme tecnologiche

1. Le norme tecnologiche individuano e definiscono i requisiti che gli edifici debbono possedere, perchè siano conseguiti gli obiettivi minimi di confortevolezza, salubrità e sicurezza. I detti requisiti sono di varia natura:

- termici ed igrotermici (Art. 74);

- illuminotecnici (Art. 74);

- acustici (Art. 76);

- relativi alla purezza dell'aria (Art. 77);

- relativi alla servizi tecnologici (art. 78);

- relativi alla fruibilità (Art. 79);

- relativi alla sicurezza (Art. 80);

- relativi alla impermeabilità e secchezza (Art. 81);

- relativi alla durabilità (Art. 82);

- ecologici (Art. 83).

2. Per ogni requisito sono dettate norme generali alle quali debbono essere conformi tutti gli edifici e norme particolari alle quali debbono essere conformi gli edifici secondo la loro destinazione d'uso.

3. Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli edifici di nuova costruzione e, quando compatibili, con le soluzioni tecniche realizzabili nell'ambito delle opere previste, anche per gli interventi su edifici esistenti o parte di essi.

4. Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive, dettate da leggi e/o da regolamenti vigenti.

Art. 70 - Requisiti termici ed igrotermici.

1. Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo da presentare coefficienti di trasmissione del calore tali da assicurare in tutti i locali abitabili una soddisfacente temperatura (compresa tra i 18° e i 20° con una temperatura esterna di -5°) ed agli abitanti accettabili condizioni di benessere.

2. A tal fine le murature perimetrali e le coperte debbono possedere caratteristiche di buon isolamento termico, adottando materiali idonei per spessore o natura oppure strutture protettive adeguate (sottotetti, controsoffitti, camere d'aria, etc.)

3. Nei locali condizionati i livelli di temperatura e di umidità debbono essere tali da garantire il massimo benessere alle persone che vi debbono permanere a lungo.

4. Valgono comunque le norme della legge 10/1991.

Art. 71 - Requisiti illuminotecnici.

1. Gli edifici debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si abbiano condizioni d'illuminazione adeguate agli impegni visivi richiesti e compatibili con il benessere delle persone.

2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere di massima naturale e diretta; possono tuttavia fruire d'illuminazione naturale indiretta oppure d'illuminazione artificiale:

- i locali destinati ad uffici, le cui dimensioni orizzontali non consentano l'illuminazione naturale dei piani di utilizzazione, purchè delimitati da pareti perimetrali dotate di parti trasparenti non inferiori ad 1/2 delle medesime;

- i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;

- i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione artificiale;

- i locali destinati a servizi igienici; le cabine di cottura  in diretta comunicazione con altro locale di soggiorno dotato d'illuminazione ed aereazione diretta;

- i locali destinati alla circolazione delle persone e delle cose;

- i locali non destinati alla permanenza di persone.

3. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne debbono essere progettate e posizionate in modo da permettere l'illuminazione dei piani di utilizzazione.

4. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei locali degli alloggi debbono avere una superficie non inferiore ad 1/8 del piano di calpestio dei locali medesimi.

5. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi debbono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano il loro oscuramento, sia parziale che totale.

Art. 72 - Requisiti acustici.

1. Gli edifici debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che i livelli sonori degli eventuali rumori in essi prodotti non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso prevista nei locali di emissione, in quelli finitimi disturbati e negli edifici circostanti nei quali venissero eventualmente immessi.

2. Per l'isolamento acustico dei locali di nuova costruzione è prescritto l'impiego di materiali che garantiscono - per la loro natura, le caratteristiche tecnologiche e la posa in opera - un'adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l'origine (da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque installati nel fabbricato) e la provenienza (dall'esterno, dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni). La insonorizzazione va fatta nelle pareti interne ed esterne, nel pavimento, negli infissi e nelle tubazioni. La separazione tra unità abitative o tra locali adibiti a lavorazioni diverse deve essere realizzata con doppio tavolato, munito d'intercapedine fonoassorbente e di appoggio isolante; oppure con parete di altro materiale che garantisca un accettabile isolamento acustico.

Le coperture degli edifici debbono essere progettate e realizzate in modo che i livelli sonori dei rumori generati dalla grandine e dalla pioggia nei locali sottostanti non superino i valori compatibili con la destinazione d'uso dei locali medesimi.

3. Gli impianti ed i macchinari in genere dotati di organi in movimento debbono avere supporti, sostegni ed ancoraggi non solidali con la struttura (solai, pilastri, pareti) ma ad essa collegati con interposti dispositivi antivibranti.

Le condotte d'aria, d'acqua e di vapore debbono ancorarsi alla struttura mediante dispositivi elastici.

Art. 73 - Requisiti relativi alla purezza dell'aria.

1. Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in modo che in ogni locale non vengano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi.

2. I volumi minimi dei locali debbono essere verificati in base alle portate di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotti dalle persone, alle concentrazioni ammissibili, alle portate d'aria necessarie per l'alimentazione di eventuali modesti processi di combustione, ai ricambi d'aria effettivamente realizzabili.

Le sostanze inquinanti prodotte da sorgenti che non siano le persone debbono essere eliminate presso le sorgenti medesime con idonei dispositivi.

3. I ricambi d'aria negli ambienti non dotati d'impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanenti debbono essere ottenuti mediante apposite aperture (dei serramenti, di parti di questi od altri dispositivi), onde consentire adeguate possibilità di ventilazione naturale anche nei mesi invernali.

4. Gli edifici ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione ed il riflusso nei medesimi dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la mutua diffusione nei locali di esalazione e d'inquinanti in essi prodotti.

5. I locali destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative, nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale, debbono essere condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle caratteristiche morfologiche e delle attività previste.

I locali destinati a servizi igienici e cabine di cottura - qualora gli stessi non siano muniti di serramenti verso l'esterno - debbono avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell'aria. Negli alloggi tale espulsione può avere funzionamento discontinuo qualora i singoli servizi siano muniti di estrattori indipendenti.

I servizi, le cucine, etc. nei quali è prevista l'espulsione forzata debbono avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell'aria.

I valori minimi del coefficiente di ricambio per l'espulsione meccanica devono garantire un ricambio minimo non inferiore a 50mc/ora per tutto il tempo di utilizzo dell’ambiente.*

6. I locali degli alloggi, salvo quelli di servizio (servizi igienici, cabine di cottura, passaggi) o destinati a particolari attività che richiedono l'illuminazione artificiale, debbono avere serramenti esterni dotati di parti apribili, progettati e posizionati in modo da consentire un'efficace ventilazione naturale.

7. Gli alloggi ed i sistemi di ventilazione debbono essere progettati o realizzati in modo da impedire che nei locali di soggiorno si diffondano esalazioni prodotte nei locali di servizio, e che in questi ultimi si diffondano mutualmente esalazioni in essi prodotte.

8. I materiali impiegati negli alloggi non debbono emettere nè potere emettere odori ed esalazioni.

Art. 74 - Requisiti relativi ai servizi tecnologici.

1. Gli edifici debbono essere dotati d'impianti permanenti, idonei - con gli altri elementi costitutivi degli edifici medesimi - ad assicurare il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza ed alle loro attività.

2. Gli impianti od i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, debbono essere ubicati in locali appositi, opportunamente dimensionati e finiti, facilmente accessibili alle persone autorizzate.

3. Gli impianti debbono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la condotta, la manutenzione, la sostituzione e la rimozione.

* modifica introdotta dalla Regione

4. Gli edifici debbono essere dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente almeno i seguenti servizi:

- distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica;

- raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi;

- riscaldamento

- protezione dai rischi connessi con l'esistenza dell'impianto elettrico;

- protezione dagli incendi;

- protezione dai fulmini.

5. Gli alloggi debbono essere dotati di impianti permanenti che possano assicurare almeno i seguenti altri servizi:

- distribuzione dell'acqua calda;

- espulsione dei gas combusti.

Art. 75 - Requisiti relativi alla fruibilità

1. Gli edifici di nuova costruzione, specie se hanno in tutto od in parte utilizzazioni di uso ed interesse pubblico, debbono essere progettati e costruiti in modo da assicurare la massima fruibilità anche da parte delle persone in stato di minorazione fisica viste le Leggi nazionali  n. 118/1971 e n. 13/89, la L.R. n. 6/89 ed il regolamento di cui al DPR 27.4.1978, n. 384, L. 13/89 e L.R. n. 6/89.

2. Laddove se ne rilevi l'esigenza (per altezza dell'edificio o per quantità e qualità dell'utenza), gli edifici di nuova costruzione debbono essere muniti di ascensori, dimensionati in modo opportuno.

Art. 76 - Requisiti relativi alla sicurezza.

1. Gli edifici debbono essere progettati e realizzati in conformità alla legislazione vigente, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro.

I loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, debbono permanere stabili.

2. Gli impianti ed i dispositivi di manovra installati permanentemente negli edifici ed i depositi di combustibile debbono essere ubicati, progettati e realizzati in modo da non costituire pericolo per le persone o per le cose.

Per gli impianti elettrici, di telecomunicazione, etc. debbono essere rispettate, in particolare, le norme CEI.

3. I materiali da costruzione non debbono emettere, in caso d'incendio, fumi e gas tossici in quantità tali da costituire pericolo per gli occupanti, anche di quelli degli edifici circostanti.

4. I parapetti non debbono poter essere scalabili, attraversabili o sfondabili per urto accidentale. La loro altezza non deve essere inferiore a mt. 1.00 e deve essere aumentata in rapporto all'altezza dal suolo.

5. Gli spazi destinati alla circolazione orizzontale e verticale - interni ed esterni - non debbono avere sporti insidiosi, superfici di calpestio sdrucciolevoli, illuminazione insufficiente.

6. L'illuminazione diurna artificiale di emergenza dei locali aperti al pubblico e dei passaggi deve essere assicurata anche durante le interruzioni dell'energia elettrica di rete.

7. L'illuminazione dei locali destinati alla circolazione delle persone, ed in generale, quella degli spazi comuni interni degli edifici debbono essere assicurate anche di notte.

Art. 77 - Requisiti relativi all'impermeabilità ed alla secchezza.

1. Le costruzioni destinate all'abitazione al lavoro ed alle attività produttive debbono essere preservate dall'umidità.

2. I locali abitabili realizzati al piano terreno debbono appoggiare su un solaio staccato dal terreno a mezzo di una intercapedine aereata, dello spessore minimo di cm. 30.

I pavimenti dei locali abitabili seminterrati od interrati debbono risultare impermeabilizzati per tutta la loro superficie, anche se appoggiati su un vespaio.

Le impermeabilizzazioni debbono essere realizzate secondo le tecniche moderne, utilizzando stratificazioni impermeabili o lamine impermeabili continue.

Tutte le murature di un edificio debbono essere impermeabilizzate contro l'umidità proveniente dalle fondazioni.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, le murature esterne di un edificio debbono essere altresì isolate dall'umidità del terreno, qualora questo aderisca alle murature medesime.

4. In caso di copertura piana, questa deve essere impermeabilizzata con l'impiego di stratificazioni impermeabili o di lamine impermeabili continue, secondo le più moderne tecnologie.

Art. 78 - Requisiti relativi alla durevolezza.

1. Le pareti e le loro superfici debbono essere progettate e realizzate in modo che non possano essere deteriorate da condensazioni temporanee.

2. Gli edifici ed i loro elementi costitutivi debbono essere progettati e realizzati in modo che non possano essere degradati in tempi normalmente brevi da agenti biologici o chimici o fisici e che, con operazioni di normale manutenzione, possano conservare nel tempo le loro prestazioni ed il loro decoro.

3. Gli edifici ed i loro elementi costitutivi, sollecitati da azioni statiche e dinamiche prevedibili, non debbono poter subire deformazioni che alterino il loro aspetto.

Art. 79 - Requisiti ecologici.

1. Gli edifici ed i loro impianti debbono essere progettati, realizzati, accessorizzati e condotti in modo che tutti i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti, nella eccezione più lata, vengano contenuti al massimo.

2. La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla L. n. 10/1991 e dai relativi decreti attuativi.

3. La progettazione, l'installazione e l'esercizio di tutti gli impianti tecnologici compresa la loro sicurezza è regolamentata dalla legge 46/90.

Titolo XIII - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI.

Art. 80 - Acqua potabile.

1. Ogni alloggio deve essere regolarmente fornito di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali abitati e degli abitanti previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo. L'acqua deve essere prelevata dall'acquedotto comunale o provvista privatamente con impianto di sollevamento a motore.

L'acqua attinta da pozzi privati, la cui realizzazione deve essere autorizzata dal Genio Civile *, deve essere dichiarata potabile dal competente servizio USSL.

2. Gli impianti per la distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento per il servizio di acqua potabile.

Art. 81- Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile.

1. I pozzi, le vasche, le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile vanno costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo e ad una distanza non inferiore a m. 200 (duecento)* da questi.

2. I pozzi debbono essere costruiti con buona murature e rivestiti internamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 10 o con altro materiale impermeabile, in modo da impedire infiltrazioni, superficiali o profonde, di acqua inquinata dal suolo circostante.

Non sono consentiti pozzi del tipo a scavo. I pozzi a trivellazione devono essere realizzati in conformità alla C.I. 4.2.1977.*

La loro profondità deve spingersi entro falda non superficiale.

La bocca dei pozzi deve essere chiusa da apposita torretta in muratura, munita di sportello.

L'attingimento deve farsi a mezzo di pompe.

3. Il terreno circostante, per un raggio di almeno m. 20 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato, per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo.

* modifica introdotta dalla Regione

Art. 82 - Impianti igienici interni, canalizzazioni e canne fumarie.

1. Ogni alloggio deve essere munito:

a) di servizi igienici;

b) di una cucina dotata di acquaio e di canna di esalazione od impianto elettrico di aspirazione;

c) di canna fumaria

E' vietata l'installazione di dispositivi meccanici di estrazioni di fumi all'imbocco di un condotto comune; in ogni caso tutti gli alloggi devono rispettare i requisiti minimi prescritti dal regolamento di igiene tipo deliberato dalla Giunta Regionale il 25.07.1989.

2. I tratti di parete corrispondente ad acquai, lavabi e cappe debbono avere lo spessore minimo di 12 cm. ed essere protetti con piastrelle (di maiolica o di ceramica o di grès) o con altro materiale impermeabile.

3. Le tubazioni di adduzione dell'acqua potabile debbono essere realizzate con materiali certificati idonei *.

4. I condotti secondari di scarico delle acque bianche e luride delle singole unità debbono essere muniti di sifone a chiusura idraulica permanente e battente d'acqua di almeno 3 cm., prima di raccordarsi alle colonne di scarico, onde evitare cattive esalazioni.

5. Gli scarichi debbono essere di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. Non debbono mai attraversare allo scoperto locali di abitazione, magazzini di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere.

6. Le canne fumarie dei camini e le canne di aspirazione debbono essere di materiale incombustibile e impermeabile.

7. I fumaioli debbono essere costruiti in materia decorosa, o con materiali prefabbricati convenientemente raggruppati e bene assicurati alla copertura.

8. La sporgenza dei fumaioli dalla copertura non deve essere inferiore   a 100 cm, salvo maggiore altezza prescritta dalla CONC.

9. Non è permessa la costruzione di canne fumarie o di canne di aspirazione con canali o tubi addossati all'esterno dei muri prospettanti sul suolo pubblico.

* modifica introdotta dalla Regione

10. I condotti principali e gli apparecchi di distribuzione del gas alle abitazioni debbono essere collocati esternamente agli alloggi ed allo scoperto, per essere facilmente ispezionabili; analoghe disposizioni valgono per i condotti e gli apparecchi di distribuzione all'interno delle abitazioni.

11. I depositi di gas petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc. devono rispettare le norme di sicurezza dettate dal decreto del ministero dell'interno 31.03.1984.

Art. 83 - Deflusso delle acque pluviali.

1. I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di grondaia e di pluviali raccordati alla fognatura mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione.

I pluviali debbono essere in rame o in lamiera preverniciata o PVC, e debbono essere incassati nel muro fino a m. 3,60 della quota marciapiede o in sua assenza fino a m. 4,50 dalla quota strada.

2. E' vietato immettere nei pluviali acque di scarico di gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili.

3. I fognoli vanno costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, osservando le disposizioni impartite dall'UTC in materia di dimensioni, pendenze e forma.

4. Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire a loro spese i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera.

Art. 84 - Fogne private, fosse di depurazione biologica e pozzi neri

1. Finchè il Comune non disporrà di Regolamento di Fognatura, si applicano le seguenti norme.

2. I fognoli che raccordano alla fognatura pubblica i vari tubi di scarico delle abitazioni debbono essere costruiti in calcestruzzo di cemento e grès o in PVC pesante con calotta continua in calcestruzzo ed avere forma e dimensioni tali da garantire il libero scarico delle acque bianche e/o luride; gli innesti nella fognatura pubblica debbono essere realizzati con sifone ispezionabile posto su proprietà privata possibilmente all'esterno della costruzione.

3. Nelle località prive di fognatura pubblica, tali fognoli debbono immettersi in fosse di chiarificazione da progettarsi e costruirsi secondo le prescrizioni della legge 319/76   ed eventuali leggi regionali previa approvazione del competente servizio USSL; è comunque escluso lo scarico in superficie e in pozzi perdenti

4. I fognoli vanno costruiti a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, osservando le disposizioni impartite dall'UTC in materia di dimensioni, pendenze e forma.

5. Qualora venga modificata la sede e la forma della fognatura pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo sono obbligati a modificare o trasferire i fognoli stessi secondo le esigenze della nuova opera secondo le prescrizioni dell'AC.

6. Le fosse settiche debbono essere sembre costruite su suolo privato, debbono distare almeno un metro dai muri di fabbricati (lo spazio interposto va riempito con terreno argilloso ben compresso) ed almeno m. 20 dai pozzi, da qualunque altro serbatoio di acqua potabile sotterraneo.

7. Le fosse settiche debbono essere di norma costruite a due scomparti; la fossa anaerobica deve avere la capacità di almeno mc. 2 (con aggiunta di mc. 0,1 per ogni vano abitabile dell'edificio oltre il decimo); la fossa aerobica deve avere la capacità di almeno 1/3 della fossa anaerobica.

Comunque, la capacità globale di dette fosse non può essere inferiore a mc. 3 e deve essere tale da consentire un periodo di sosta dei liquidi di almeno 36 ore.

8. Le fosse settiche debbono essere costruite in muratura con malta di cemento, intonacate con malta di cemento dello spessore di cm. 2 e debbono avere gli angoli arrotondati.

Sono ammesse le fosse di chiarificazione prefabbricate; esse debbono però sottostare alle stesse norme fissate per quelle costruite sul posto, e ciò anche se sono brevettate.

9. Le bocche di accesso alle fosse debbono avere:

- una superficie non inferiore a mq. 0,35;

- un doppio chiusino (di lastra metallica o di pietra) a perfetta tenuta, sigillato o intramezzato da uno spazio di almeno cm. 20 riempito con terriccio.

10. La costruzione di pozzi neri di raccolta, con fondo e pareti a perfetta tenuta, da svuotare periodicamente è ammessa nei casi previsti dalla precitata legge 319/76.

Art. 85 - Cappe e camini

1. I prodotti gassosi della combustione ed i vapori debbono essere eliminati dai locali mediante cappe munite di canne od altri mezzi di riconosciuta efficacia. Ogni apparecchio di combustione deve essere dotato di una propria canna fumaria completamente indipendente fino al comignolo, o di canna fumaria a condotti ramificati, di sezione proporzionale al volume dei gas di combustione e comunque di lato o diametro non inferiore a cm. 12.

2. Laddove non esista un impianto di aspirazione meccanica è prescritta una cappa di tiraggio adeguata alla raccolta dei gas combusti e delle esalazioni, od almeno un aspiratore elettrico di potenza adeguata.

3. Sono ammessi i condotti ramificati collettivi costituiti: da condotti secondari  dell'altezza del piano (aventi sezione interna costante, di diametro o di lato di cm. 12) sui quali avverrà l'immissione e da un collettore principale di sezione proporzionata al numero delle immissioni. Per evitare la promiscuità dei gas nel collettore sono prescritti collettori distinti e separati nel caso di immissione di aeriformi di natura e caratteristiche diverse.

I condotti debbono essere completati da comignolo, avente ove necessario le caratteristiche diverse.

I condotti debbono essere completati da comignolo, avente,  ove necessario,  le caratteristiche di un aspiratore statico.

Per il dimensionamento dei camini, delle canne fumarie e dei relativi condotti di collegamento si fa rimando rispettivamente a:

- camini: DPR 22/12/1970 n. 1391; norme UNI-CIG 7129/92; norme UNI 9615/92;

- canne fumarie: norme UNI-CIG 7129/92;

- condotti di collegamento: DPR 22/12/1970 n. 1391; norme UNI-CIG 7129/92.*

Art. 86 - Forni e camini industriali.

1. I forni ed i camini industriali, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 890 del Codice Civile,  debbono avere:

- le pareti isolate dai muri dell'edificio mediante intercapedini opportunamente ventilate;

- il condotto per l'eliminazione dei prodotti della combustione conforme alle disposizioni del presente RE, tenuto conto della natura del forno e dell'intensità del funzionamento.

I forni per la panificazione debbono inoltre rispondere alle condizioni stabilite dalla L. n. 857/49.

I camini industriali e quelli di impianti di riscaldamento che, per modalità d'esercizio, possono produrre analogo disturbo, debbono collocarsi ad almeno 5 m. dalla pubblica via; avere un'altezza superiore di almeno m. 3 all'altezza massima degli edifici esistenti entro un raggio di metri 80.

2. Fatta salva l'osservanza delle leggi per l'inquadramento atmosferico, l'AC può prescrivere, se necessario, l'uso di particolari combustibili e l'adozione di apparecchi fumivori.

* modifica introdotta dalla Regione

3. L'installazione di camini metallici a tiraggio meccanico, ove consentito dal PRG e dal presente RE, deve essere autorizzato dall'AC; la domanda deve essere corredata di una relazione tecnica giustificativa e di tutti quegli elementi atti a chiarire il loro buon funzionamento.

Art. 87 - Antenne televisive.

1. I nuovi edifici aventi più di due unità abitative per corpo-scala debbono essere dotati di un'antenna televisiva centralizzata per corpo-scala.

2. I nuovi edifici aventi più di due corpi-scala debbono essere dotati di un'unica antenna televisiva centralizzata per edificio.

ESECUZIONE DELLE OPERE

Titolo XIV - Norme di sicurezza

Art. 88 - Esecuzione delle opere edilizie

1. Le opere edilizie debbono essere eseguite in modo conforme ai progetti per i quali è stata data la CONC.

2. Il direttore dei lavori e l'esecutore delle opere debbono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè le opere siano compiute a regola d'arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni del RD n. 2105/1937.

3. Per le strutture in c.a. debbono essere scrupolosamente osservate le prescrizioni del RD n. 2229/1939 relative all'accettazione dei leganti idraulici ed all'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato.

Nell'impiego di strutture precompresse debbono osservarsi le norme approvate con DM 20.12.1947 n. 1516.

4. Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

5. In tutte le zone in consonanza con tecniche e tipologie locali sono consentite opere edilizie con pareti o parti di pareti costituite da elementi in legno di forte spessore.

Art. 89 - Tutela della pubblica incolumità.

1. Se in un edificio si compiono lavori che possono pregiudicarne la stabilità complessiva o quella di sue singole parti, creando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per l'integrità delle cose, il Sindaco ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti necessari per eliminare lo stato di pericolo.

Analogo intervento dell'AC è previsto nel caso di edifici fatiscenti, le cui condizioni di stabilità siano tanto precarie da costituire una sicura fonte di pericolo.

2. Il proprietario è tenuto a produrre, entro dieci giorni dall'ingiunzione, una perizia tecnica che specifichi le opere da fare per rimuovere lo stato di pericolo; nel caso d'imminente pericolo, il proprietario ha la facoltà e l'obbligo d'intervenire subito; le opere di puntellazione necessarie a rimuovere lo stato di pericolo sono eseguibili senza preventiva CONC.

Ogni ulteriore intervento di ristrutturazione,  di bonifica igienica o di restauro conservativo dell'immobile deve essere, per contro, oggetto di regolare CONC. Restando salvi i poteri del Sindaco di cui all'art. 153 del RD n. 383/1934.

3. Se lo stato di pericolo è rilevato dall'AC, l'ingiunzione del Sindaco deve fondarsi su una relazione tecnica redatta dall'UTC o da altro organo qulificato, attestante la precaria stabilità delle strutture edilizie.

4. Le recinzioni dei cantieri debbono essere tinteggiate a strisce bianche e nere in corrispondenza degli spigoli e per una larghezza di m. 2 da questi o evidenziate con altri materiali ad alta visibilità.

5. In ogni angolo deve essere posta inoltre una lanterna idonea in corrispondenza degli spigoli.

6. Per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze è fatto obbligo di costruire stabili ripari per i passanti.

7. Lungo gli spazi pubblici o gravanti di pubblica servitù, i ponteggi e le impalcature debbono essere costruiti in modo da escludere la caduta di materiali.

Art. 90 - Formazione dei cantieri.

1. Se il cantiere in cui si svolgono i lavori autorizzati interessa anche parzialmente spazi pubblici, deve essere recintato  mediante assito o materiale similare, sostenuto da palizzate di sufficiente robustezza. La recinzione deve essere autorizzata dall'AC, previa apposita domanda.

La domanda deve essere corredata:

- da una planimetria del cantiere programmato, con l'indicazione della recinzione (o cesata), degli accessi e della dislocazione degli eventuali impianti di sollevamento;

- dal benestare degli Enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei.

Essa deve inoltre indicare.

- il suolo pubblico che s'intende recintare;

- l'altezza della recinzione, mai inferiore a 3 m.

- il periodo massimo di validità dell'autorizzazione.

2. I serramenti di accesso al cantiere debbono aprirsi verso l'interno, essere muniti di serrature ed essere tenuti chiusi durante le ore di sospensione del lavoro. I materiali ed i mezzi d'opera  debbono essere posti all'interno del recinto.

3. L'AC può servirsi, senza alcun corrispettivo, delle recinzioni prospicienti spazi pubblici per il servizio di pubbliche affissioni o per applicarvi appositi quadri di affissione.

4. Norme diverse possono essere dettate quando si tratti di lavori di brevissima durata o di piccola entità, per i quali si diano sufficienti garanzie che verrà arrecato il minimo disturbo alle persone. In tali casi, autorizzati di volta in volta, si dovranno collocare nel tratto stradale gli opportuni segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo.

5. Sul luogo dei lavori debbono tenersi a disposizione dell'AC, per le visite prescritte e per la vigilanza da essa esercitata, una copia del progetto approvato e la CONC. Deve inoltre affiggersi - a vista del pubblico - una tabella nella quale debbono indicarsi gli estremi della CONC, i nomi del titolare, dell'esecutore delle opere, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere. Tabella e scritte sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali.

Art. 91 - Prevenzione degli infortuni.

1. Il costruttore deve prendere le precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori; valgono a tal fine le prescrizioni del DPR n. 547/1955, del DPR n.164/56, DPR n. 303/56 e del RLIT *, nonchè le disposizioni delle altre leggi e regolamenti vigenti.

Art. 92 - Responsabilità dell'esecutore.

1. Il costruttore è responsabile della buona esecuzione delle opere e della condotta del cantiere, ai fini della pubblica incolumità e di quella degli addetti alla costruzione.

2. L'osservanza delle misure di sicurezza riguardanti le recinzioni e le opere di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni non esime tuttavia l'esecutore delle opere della responsabilità di verificare l'idoneità delle medesime e di porre ogni cura per evitare danni alle persone ed alle cose.

3. Il Sindaco, avvalendosi di funzionari comunali ed agenti, ha la facoltà di controllare l'osservanza di queste disposizioni.

Ove ne ravvisi la necessità, lo stesso può ordinare che vengano prese delle ulteriori necessarie precauzioni per assicurare l'incolumità delle persone e diminuire il disagio del pubblico nell'esecuzione di opere che si svolgono in prossimità di vie o di altri spazi di uso pubblico.

Titolo XV - CONDUZIONE DEI LAVORI

Art. 93 - Impianti di cantiere.

1. Nell'installazione e nell'uso degli impianti di cantiere si debbono osservare le norme della legislazione vigente *; inoltre si debbono adottare tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose, quali vibrazioni, scosse, rumori molesti, emissioni di polveri, esalazioni fastidiose o nocive etc.

2. L'alimentazione e lo scarico degli impianti debbono essere fatti in modo autonomo e cioè avvalendosi di allacciamenti appositi, essendo di regola vietato attingere acque dalle fontane o dai canali pubblici, d'immettere i rifiuti in fosse o nella fognatura, di prelevare energia da condotti di distribuzione non destinati a tale uso e senza la necessaria autorizzazione.

Art. 94 - Strutture provvisionali

1. Le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) debbono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione, in conformità alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.

I ponteggi debbono essere chiusi verso strada con stuoie, graticci od altro idoneo materiale, provvisti di opportuni ancoraggi e dotati di tramogge per lo scarico dei materiali.

2. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento debbono essere muniti del certificato di collaudo, da rinnovare periodicamente secondo le norme speciali fissate dalle Autorità competenti. Il macchinario di cantiere deve rispondere anch'esso alle norme di legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia.

Art. 95 - Demolizioni, scavi e materiali di risulta.

1. Nelle demolizioni di strutture edilizie si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi (puntelli, armature provvisionali diverse, etc) atti a garantire sempre libero e sicuro il transito sulle strade.

2. Si deve evitare che si sollevi polvere, sia usando le opportune cautele durante il trasporto delle macerie, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.

3. E' vietato gettare materiali demoliti ed altro dall'alto dei ponti, dall'interno delle fabbriche e dai tetti. Essi debbono essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi.

Una volta giunti a terra, debbono ammucchiarsi nei cortili o comunque sull'area del cantiere. E' infatti vietato ogni deposito dei materiali sul suolo pubblico all'esterno della recinzione.

* modifica introdotta dalla Regione

4. Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle viarie, il costruttore è obbligato a rimetterli a posto a sue spese.

5. I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o franamento.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati immediatamente, con appositi mezzi, alla discarica pubblica.

Nella discarica pubblica i materiali debbono essere sistemati in modo da non formare cavità od ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche.

Art. 96 - Pulizia delle strade

1. Il costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere.

2. Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura (a mezzo di carri, autocarri, carriole, etc) deve assicurarsi che il mezzo adoperato sia costruito, caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui è verificato lo spargimento.

Art. 97 - Occupazione temporanea del suolo pubblico.

1. E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza la preventiva autorizzazione dell'AC.

Pertanto coloro che, per qualsiasi motivo, intendano occupare il suolo o lo spazio pubblico, debbono farne domanda al Sindaco, corredandola dei disegni e documenti necessari per motivare la richiesta ed indicando la superficie che s'intende occupare e le opere che vi si vogliono erigere.

2. Il Sindaco fatta salva l'applicazione della tassa - se dovuta - può concedere l'autorizzazione richiesta fissando: il pagamento di un congruo canone d'uso, le norme e prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, la scadenza dell'autorizzazione stessa, eventuale cauzione a garanzia.

3. Cessate le ragioni che hanno giustificato l'autorizzazione o scaduto il termine stabilito senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, il richiedente deve sgomberare senza indugio il suolo o lo spazio occupati, riportando l'area concessa nello stato in cui l'ha occupata. La riconsegna dell'area all'AC avviene in contraddittorio, redigendo apposito verbale. La definitiva sistemazione del suolo pubblico è eseguita, se del caso, dall'AC a spese del richiedente, in base alla liquidazione delle spese fatte dall'UTC; il rimborso deve essere effettuato entro quindici giorni dall'avviso di pagamento, pena la riscossione forzosa.

Art. 98 - Lavori nel pubblico sottosuolo.

1. Chi intenda eseguire lavori nel sottosuolo pubblico deve prima ottenere l'autorizzazione del Sindaco e provvedere a realizzare, con assiti ed altri materiali idonei, i ripari necessari per impedire ogni danno alle persone ed alle cose, apponendo allo scopo segnali ben visibili di giorno e di notte.

2. Il Sindaco nel provvedimento autorizzativo determina su indicazione dell'UTC l'ammontare della cauzione a garanzia della perfetta riduzione in pristino dei luoghi pubblici manomessi. Tale cauzione verrà restituita solo in seguito al collaudo positivo effettuato dall'UTC.

Art. 99 - Occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico - Passi carrabili.

1. L'occupazione permanente del suolo e del sottosuolo pubblico può essere concessa dall'AC, se necessario od opportuno, per usi particolari e per motivate ragioni di decoro,  d'igiene e per l'installazione degli impianti tecnologici, purchè l'occupazione sia compatibile con la stabilità delle proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità.

2. Sono ammesse in particolare: la creazione d'intercapedini o di aperture al livello del suolo per aereare gli scantinati nonchè la costruzione di pese pubbliche.

3. Nel relativo atto, da rilasciarsi a concessione avvenuta nelle forme di legge, debbono fissarsi il canone che il concessionario deve versare annualmente all'AC. nonchè le modalità e le prescrizioni da seguire, sia durante che dopo l'esecuzione delle opere.

4. I passi carrabili possono essere consentiti con l'osservanza delle norme e delle modalità prescritte per l'occupazione permanente del suolo pubblico e degli altri obblighi fissati dal presente RE. Il richiedente ha l'obbligo di ripavimentare su indicazione dell'UTC a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere.

Art. 100 - Rimozione di opere che occupano spazi pubblici.

1. L'AC può prescrivere la demolizione o la rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti su di esso, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, gabinetti, grondaie molto sporgenti, tettoie, sovrapassaggi ed imposte di porte e di finestre a piano terreno che si aprono all'esterno.

2. Quando tali opere siano state eseguite in conformità a leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'AC può ordinare la demolizione o rimozione solo per ragioni d'interesse pubblico, salvo il pagamento di un eventuale indennizzo dovuto al proprietario.

3. Quando non sussistano ragioni di pubblico interesse, la demolizione o rimozione deve essere comunque eseguita in occasione d'interventi non manutentivi sull'edificio o sulle parti in questione.

Art. 101 - Rinvenimenti e scoperte.

1. Chiunque compia scoperte di presunto interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico deve farne denuncia alla competente Autorità a norma dell'art. 43 e seguenti della L. n. 1089/1939. Il concessionario, l'esecutore delle opere ed il direttore dei lavori sono inoltre tenuti solidalmente a segnalare immediatamente al Sindaco il rinvenimento o la scoperta compiti, sospendendo nel frattempo i lavori per lasciare intatte le cose ritrovate. Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

2. In dipendenza di tali rinvenimenti o scoperte il Sindaco dispone i provvedimenti più opportuni.

3. Si applicano le sanzioni di cui alla legge citata, aggiornata dalla L. n. 44/1975.

Art. 102 - Tutela dei manufatti di pubblici servizi.

1. Ove nell'eseguire le opere autorizzate occorra manomettere il sottosuolo pubblico, si debbono evitare danni ai manufatti attinenti a servizi pubblici usando le opportune cautele e si debbono prendere subito i necessari accordi con l'UTC e con gli Uffici od imprese che eserciscono quei servizi per gli opportuni provvedimenti.

Art. 103 - Servitù pubbliche.

1. A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, l'AC ha la facoltà di applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura:

a) targhette dei numeri civici e tabelle necessarie alla toponomastica urbana;

b) piastrine e capisaldi per indicazioni planimetriche ed altimetriche di tracciamento, d'idranti e simili

c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;

d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi, con targhe ed apparecchi relativi previo accordo con il proprietario dell'immobile interessato;

e) lapidi e fregi decorativi per commemorare personalità celebri od eventi storici della vita nazionale o cittadina previo accordo con il proprietario dell'immobile interessato;

f) tabelloni per pubbliche affissioni previo accordo con il proprietario dell'immobile interessato;

g) cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, di pronto soccorso, di farmacie, di servizi statali delle poste, dei telefoni e dei monopoli previo accordo con il proprietario dell'immobile interessato;

h) orologi elettrici ed avvisatori stradali con i loro accessori previo accordo con il proprietario dell'immobile interessato;

Tale facoltà viene esercitata previo avviso agli interessati.

2. Una volta apposte le cose oggetto della predetta servitù, i proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili.

3. Se fosse necessario coprire con insegne le targhe, queste possono essere spostate a spese del proprietario, secondo le indicazioni dell'UTC.

4. Nei casi d'interventi su edifici ai quali siano affissi fanali, targhe, mensole, fili od altre opere necessarie per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato è tenuto a curarne la perfetta conservazione e ad effettuare il ripristino, qualora - durante l'esecuzione dei lavori - debba rimuoverle.

Titolo XVI - NORME DI BUONA ESECUZIONE.

Art. 104 - Caratteristiche dei terreni e delle fondazioni.

1. E' vietato costruire edifici sul ciglio di dirupi; su terreni esposti ad inondazione o ad erosione dai corsi d'acqua; su terreni di struttura eterogenea; detritici, di riporto recente, franosi o comunque suscettibili di assestamento o scoscendimento.

2. Quando sia possibile, le fondazioni debbono posare sulla roccia viva o compatta, opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio; ovvero su terreno di buona consistenza e di sufficiente portanza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

3. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare sul terreno di struttura eterogenea, si debbono adottare gli accorgimenti tecnici a garantire un solido appoggio delle fondazioni, oppure ricorrere a fondazioni a platea generale di calcestruzzo cementizio o ad altri tipi speciali di fondazioni.

4. Le fondazioni debbono essere preferibilmente realizzate in calcestruzzo di cemento.

Art. 105 - Salubrità del terreno - Terreni umidi.

1. Non si possono costruire nuovi edifici su un terreno già adibito a deposito d'immondizie, di letame, di residuati putrescibili o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinarlo, se non dopo averne rimosso i materiali (anche dai terreni vicini) ed aver completamente risanato il sottosuolo; il competente Servizio USSL deve comunque dichiarare l'idoneità del terreno all'edificazione.

2. Se il terreno edificando è umido od esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, prima di costruire si deve provvedere alle necessarie opere di drenaggio: l'uso edilizio non sarà comunque consentito se risulterà difficile od impossibile il deflusso delle acque meteoriche o di rifiuto.

Art. 106 - Camere d'aria - intercapedini e vespai.

1. I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria debbono essere opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e sufficentemente ventilati.

Art. 107 - Murature.

1. Le murature debbono essere eseguite a regola d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera, usando malta cementizia od idraulica.

2. Nelle murature di pietrame è vietato di norma l'uso di ciottoli, se non convenientemente spaccati.

3. Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contri i muri perimetrali, ove le spinte non siano eliminate mediante adeguate catene.

4. In tutti i fabbricati, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, si devono adottare accorgimenti adeguati a rendere solidali i muri perimetrali e tutti gli altri muri interni portanti.

Art. 108 - Solai, coperture e balconi.

1. I solai di tipo misto ed in c.a. debbono essere resi solidali con i muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi.

2. I tetti, qualunque sia il loro sistema di costruzione debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

3. I piani in aggetto dei balconi possono essere realizzati in pietra, in legno od in ca.

4. I balconi a sbalzo, in zone di pregio storico e/o ambientale, devono essere eseguiti in legno o pietra naturale.

Art. 109 - Scale

1. Quando servano più di 2 piani o più di due alloggi le scale debbono ricevere aria e luce direttamente dall'esterno e ad ogni piano; qualora si osservino le disposizioni dell'art. 19 della L. 166/1975, esse possono essere realizzate in ambienti non direttamente aereati.

2. Nel caso di fabbricati aventi non più di due piani f.t., sono consentite l'illuminazione e la ventilazione mediante lucernario.

3. Dalle scale non possono prendere luce i locali di abitazione, le cucine, i gabinetti, i bagni.

Art. 110 - Zoccolature e gronde.

1. I muri intonacati debbono avere una zoccolatura di almeno m. 0,50 realizzata con cemento ed idrofugo, opportunamente raccordata con guscia al piano orizzontale.

2. Le gronde degli edifici debbono essere realizzate con strutture atte a garantirne l'assoluta stabilità. Esse debbono avere forma decorosa e dimensioni convenienti.

3. La sporgenza delle gronde è ammessa sino ad un decimo della larghezza stradale, con un massimo di cm. 120 nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo n. 64.

Sporgenze maggiori sono ammissibili in costruzioni arretrate dal filo strada ove la giustifichino speciali esigenze architettoniche o di ambientamento.

Titolo XVII - NORME IGIENICHE.

Art. 111 - Norme generali

1. Le norme contenute nel presente titolo si applicano in mancanza o ad eventuale integrazione di quelle recate dallo specifico regolamento comunale d'igiene.

2. Tutti gli edifici debbono essere, nel loro complesso ed in ogni locale, confortevoli, funzionali, salubri, sicuri.

Essi non debbono inoltre provocare, localmente od altrove, l'inquinamento delle acque, dell'aria, del suolo.

3. Le attività produttive - agricole, industriali od artigianali - debbono adottare i provvedimenti necessari per non inquinare l'aria, il suolo e l'acqua, sia evitando l'impiego di sostanze inquinanti (fitofarmaci, solventi etc), sia adottando adeguati processi produttivi ed adatte tecnologie.

E' prescritto a tal fine che:

- gli scarichi gassosi inquinanti o tossici siano abbattuti e depurati prima dell'immissione nell'atmosfera;

- gli scarichi liquidi siano conformi agli standars di accettabilità vigenti, prima dell'immissione nella fognatura comunale od in acque pubbliche, oppure della dispersione sul terreno o nel sottosuolo;

- gli scarichi solidi inquinanti siano trattati prima di essere trasferiti in un deposito autorizzati;

- i fitofarmaci adottati in agricoltura diano garanzia di non inquinare nè il suolo nè le acque sotterranee o superficiali.

4. Si applicano, oltre alle norme che seguono, le leggi vigenti in materia d'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo (norme del Codice Civile, RD n. 1265/1934; L. n. 615/1966;  L. n. 319/1976; eventuali LR) i relativi regolamenti di applicazione, il Regolamento comunale d'igiene.

Art. 112 - Scarichi liquidi degli insediamenti abitativi

1. Gli insediamenti abitativi, la cui consistenza superi i 5000 mc. o la cui ricettività superi i 50 abitanti, non possono immettere le loro acque di scarico nei corpi d'acqua superficiali, a meno che non siano rispettati i limiti di accettabilità di cui alla L. n. 319/1976 o quelli fissati da eventuali leggi regionali.

2. Nuovi insediamenti abitativi che non raggiungano la consistenza o la ricettività di cui al precedente comma, non possono immettere le loro acque di scarico in corsi d'acqua superficiali; ma debbono immettere nella fognatura comunale od, in mancanza, sul suolo o nel sottofondo nel rispetto della L. n. 319/1976.

Art. 113 - Scarichi liquidi degli insediamenti produttivi

1. Gli scarichi liquidi, ove non siano riciclati (il riciclo può essere imposto dalla LR oppure dall'AC in caso di consumi idrici eccessivi) debbono essere smaltiti nella fognatura comunale, salvo che questa manchi  o risulti inadeguata, nel qual caso può essere consentito lo scarico in corsi d'acqua superficiale se corrispondono ai limiti di accettabilità fissati dalla L. n. 319/1976 e dalle LR.

2. Nel caso di scarico nella pubblica fognatura si richiede un pretrattamento dei liquami conforme ai limiti ed alle norme emanate dagli Enti preposti alla realizzazione e gestione degli impianti terminali di depurazione, cui deve essere richiesto il permesso di scarico.

3. Ai fini di tali conformità, il rilascio della licenza di utilizzazione è subordinato al collaudo favorevole degli impianti di trattamento, eseguito dal competente Servizio USSL.

Art. 114 - Scarichi nella fognatura comunale.

1. Gli scarichi nella fognatura comunale di nuovi complessi produttivi debbono conformarsi ai limiti di accettabilità previsti dalle LR; essi sono ammessi previa convenzione e purchè a giudizio dell'AC, ne esista la possibilità tecnica.

Vanno altresì osservati i limiti di cui alla L. n. 319/1976.

2. Lo stesso obbligo concerne i complessi produttivi esistenti, i quali debbono assolverlo nei termini di tempo fissati dalle LR, salvo la cessazione dell'immissione e/o la realizzazione di scarichi diretti regolamentari in corsi d'acqua superficiali.

Art. 11 5 - Scarichi in corsi d'acqua superficiali

1. Per i nuovi insediamenti residenziali o produttivi gli scarichi in corsi d'acqua superficiali, laddove ammessi, sono regolati dalle norme della L. n. 319/1976 e dalle LR.

2. Per gli insediamenti produttivi esistenti è fatto obbligo, nei termini di tempo fissati dalle LR, di conformare gli scarichi ai limiti di accettabilità prescritti.

3. Per gli insediamenti abitativi sino a 5000 mc. od a 50 abitanti, è fatto obbligo, nei tempi stabiliti dalle LR, d'immettere gli scarichi nella pubblica fognatura, sul suolo o nel sottosuolo, seguendo le norme e le procedure previste per i nuovi scarichi.

4. Per gli insediamenti abitativi di maggiore consistenza è fatto obbligo, nei termini di tempo fissati dalle LR, di conformare gli scarichi ai limiti di accettabilità da esse prescritti.

Art. 116 - Scarichi nel sottosuolo e su terreni urbani  - Residui fangosi.

1. Gli scarichi in oggetto sono vietati per i nuovi insediamenti produttivi (anche se sorgono su terreni agricoli) e per i nuovi stabilimenti zootecnici; si applicano le sanzioni di legge.

2. Sono invece ammessi per i nuovi insediamenti abitativi e per gli insediamenti di tipo agricolo, purchè i liquami rispettino i limiti di accettabilità fissati dalla L. n. 319/1976 e dalle LR. Le stesse norme disciplinano gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo  provenienti da nuove fognature pubbliche.

3. Si eseguono le modalità di smaltimento fissate dalle leggi citate e loro modificazioni od integrazioni. E' consentito però l'accumulo dei liquami di stalla destinati alla concimazione dei terreni.

4. I fanghi provenienti da processi di depurazione, da processi produttivi e da pozzi-neri sono oggetto di apposita disciplina regionale per l'eventuale recupero, lo smaltimento ed il trasporto.

5. Gli scarichi d'insediamenti produttivi e zootecnici esistenti debbono cessare e trovare recapito in corsi d'acqua superficiali secondo gli appositi regolamenti o nella fognatura comunale, in conformità alle norme regionali vigenti.

6. Per gli insediamenti abitativi esistenti, gli scarichi su terreni non destinati all'agricoltura o nel sottosuolo debbono conformarsi ai limiti di accettabilità prescritti, nei tempi stabiliti dalle LR.

Art. 117 - Altri scarichi industriali.

1. Gli stabilimenti industriali ed i laboratori artigianali di nuovo impianto o derivanti da mutate destinazioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie o tecnologiche di stabilimenti o laboratori esistenti, qualunque sia la loro dimensione, sono tenuti ad adottare provvedimenti affinchè le lavorazioni:

- non inquinino l'aria, l'acqua ed il suolo;

- non producano esalazioni nocive, moleste o pericolose;

- non producano rumori, vibrazioni, radiazioni, lampeggiamenti o correnti vaganti che possano essere fonte di disturbo, di danneggiamento o di pericolo.

2. Gli scarichi gassosi inquinanti, tossici o comunque pericolosi, debbono essere abbattuti e depurati dalle singole aziende prima di essere immessi nell'atmosfera.

In ogni caso, gli affluenti gassosi debbono essere emessi attraverso camini la cui altezza tenga conto della situazione meterologica e dell'eventuale strato d'inversione termica.

3. Gli scarichi solidi infiammabili, maleodoranti, tossici, radioattivi od inquinanti, debbono essere anch'essi preventivamente trattati; avere un opportuno recapito a discariche conformi alle normative vigenti.

4. All'atto della domanda di CONC, il richiedente deve esibire una dettagliata relazione tecnica ove dimostri e garantisca di aver preso tutte le precauzioni tecnologiche necessarie ad evitare gli inconvenienti di cui ai precedenti paragrafi.

La relazione deve descrivere gli impianti, le attrezzature, gli apparecchi e tutti i mezzi e gli accorgimenti che s'intendono adottare e descrivere altresì i metodi d'uso, di manutenzione, di verifica e di taratura periodica degli apparecchi e degli impianti di depurazione.

5. Le aziende già insediate debbono adeguare i loro impianti alla presente norma entro un anno dalla sua entrata in vigore.

6. Il Sindaco, attraverso l'UTC e con l'ausilio del competente Servizio USSL vigila affinchè le disposizioni della presente norma siano costantemente rispettate.

Art. 118 - Attività produttive moleste.

1. All'interno degli abitati, nelle loro vicinanze o sopravvento a zone residenziali, non possono essere costruiti laboratori, industrie, depositi commerciali etc. che risultino molesti per rumore, vibrazioni, esalazioni, odori, fumi o per altra causa.

2. Queste attività debbono localizzarsi nelle zone previste dal PRG e possono essere attivate solo se si forniscono sufficienti garanzie che l'intensità delle emissioni, misurate sulla linea di confine del lotto, saranno contenute entro i fissati limiti di tollerabilità e non produrranno turbative di sorta ai vicini.

3. L'AC applica i limiti di tollerabilità stabiliti dalle leggi o dai regolamenti in vigore; in carenza, adotta con apposita delibera propri limiti di tollerabilità (in istato di "normale lavorazione") per:

- l'emissione di rumori continui o d'urto;

- lo stato di vibrazione costante o d'urto prodotto;

- la quantità di fumo emessa;

- le emissioni pulverulenti ed odorose;

- l'emissione di sostanze tossiche o velenose;

- il rischio d'incendio o di esplosione;

- la produzione di umidità (vapori o bruma) di calore intenso o di bagliori.

4. Per ripristinare situazioni di pubblica molestia o pericolo; per non danneggiare la salute pubblica, la sicurezza od altri aspetti del comune generale benessere; ed infine per non causare danno od ingiuria all'altrui proprietà, l'AC, anche nell'ambito della CONC, può:

- fissare arretramenti adeguati dai confini e dalla strada;

- prescrivere edifici e strutture completamente chiusi da materiali incombustibili ed insonorizzanti;

- dettare norme adeguate per il magazzinaggio libero od al chiuso;

- prescrivere idonei sistemi antincendio;

- prescrivere alberature d'isolamento e di filtraggio.

Art. 119 - Serbatoi di carburanti e di olii combustibili.

1. I serbatoi di carburanti ed olii combustibili debbono collocarsi alla distanza minima di 300 m. da eventuali captazioni di acque sorgive o del sottosuolo. Essi debbono essere adeguatamente progettati contro la corrosione e debbono essere muniti di opportuni dispositivi antitravaso, di prevenzione delle perdite ed antincendio.

2. L'AC può negare l'interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti.

Art. 120 - Deposito di rifiuti solidi.

1.  I rifiuti organici putrescibili dovunque prodotti debbono essere accumulati in appositi immondezzai conformi alle norme dettate dal presente RE ed essere periodicamente vuotati, senza provocare turbative di sorta.

2. Salvo quanto previsto dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è proibito depositare immondizie e rifiuti d'ogni genere sulla pubblica via e sugli altri spazi pubblici degli abitati; sulle strade esterne di qualunque tipo, nonchè nelle rogge, nei torrenti e nei corsi e specchi d'acqua.

3. Oltre ad applicare le penalità delle leggi, l'AC imputerà al trasgressore le spese di rimozione del materiale depositato.

Art. 121 - Scarichi di vapori e di gas - Norme antismog.

1. Il vapore proveniente dai motori o da altri apparecchi ed i gas provenienti dalle motrici a gas, debbono scaricarsi nell'atmosfera per mezzo di camini o di appositi tubi innalzati verticalmente oltre il colmo dei tetti circostanti.

2. I camini industriali debbono essere muniti di parafulmine e distare dalle proprietà confinanti e dagli spazi pubblici almeno metà della loro altezza; la distanza minima degli spazi pubblici è di m. 5.

3. Nello scarico di vapori, gas e fumi debbono adottarsi le cautele di cui alla L. 615/1966 (e successivi RD 22.12.70 n. 1391; DM 23.11.1967; Circ. 29.7.1971 n. 73) onde ridurre l'inquinamento atmosferico entro i previsti limiti di tollerabilità, secondo le norme contenute nel DPR n. 322/1971.

Art. 122 - Recinzione e sistemazione delle aree inedificate.

1. Tutte le aree edificabili a confine con spazi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, debbono essere recintate per evitare l'accesso di estranei ed il deposito d'immondizie.

2. Le aree scoperte di proprietà privata a confine con spazi pubblico od aperti al pubblico transito, debbono essere sistemate, mantenute decorosamente e possibilmente coltivate a giardino o ad orto, secondo le caratteristiche della zona. La sistemazione deve comunque assicurare lo smaltimento delle acque di pioggia, evitando ristagni.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Titolo XVIII - NORME TRANSITORIE

Art. 123 - Adeguamento degli edifici non regolamentari.

1. Gli edifici esistenti non conformi alle prescrizioni del presente RE sono tenuti ad adeguarvisi in caso di ricostruzione o di ristrutturazione.

Nel rilasciare la CONC per interventi di risanamento conservativo, restauro, ristrutturazione, consolidamento ed adeguamento tecnologico, il Sindaco deve acquisire il parere del competente Servizio USSL.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente RE gli interessati debbono provvedere:

- alla posa in opera delle grondaie e dei pluviali nelle case che sorgono in margine a spazi pubblici e che ne siano ancora sprovviste;

- all'allacciamento dei pluviali alla fognatura ove questa esista;

- all'intonacatura e tinteggiatura delle case che ne abbiano obbligo.

3. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente RE debbono essere eliminati:

- i gabinetti interni comunicanti con locali abitabili e sprovvisti di finestra adeguata, salvo che non si ottemperino alle disposizioni dell'art. 18 della L. n. 166/1975;

- i gabinetti accessibili dal vano scala, sprovvisti di antigabinetto;

- i gabinetti comuni a più appartamenti;

- i gabinetti esterni o pensili con accesso dall'esterno;

- i gabinetti con tubazioni di scarico visibili da spazi pubblici;

4. In caso d'inadempienza l'AC interviene secondo le leggi in vigore.

Art. 124 - Regolarizzazione dei depositi all'aperto.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Re tutti i depositi stagionali o comunque temporanei all'aperto di materiali, manufatti, rottami ed automezzi in demolizione nonchè i depositi o parcheggi di roulotte, camper, case mobili, prefabbricati (baracche o box), containers e simili debbono essere rimossi; l'interessato ha l'obbligo di ripristinare la situazione dei luoghi e comunque di dare una decorosa sistemazione all'area liberata dal deposito.

2. Nel caso di depositi permanenti, entro il periodo di cui sopra gli interessati debbono inoltrare regolare domanda di CONC, a norma del presente RE. In caso d'inadempienza, allo scadere del termine, il deposito verrà considerato ad ogni effetto un intervento abusivo.

3. Nel caso in cui il deposito permanente, sia perchè ricade in zona di valore ambientale sia per gli altri insindacabili motivi, non dovesse essere consentito, esso dovrà essere rimosso entro due anni dalla data del diniego della CONC o dell'apposita ingiunzione da parte del Sindaco.

Art. 125 - Risanamento delle abitazioni antigieniche e degradate.

1. Nel caso di singole abitazioni dichiarate antigieniche dal competente Servizio USSL, il Sindaco ha la facoltà di ingiungere al proprietario di effettuare le necessarie opere di risanamento, assegnandogli il termine massimo di sei mesi per l'inizio dei lavori.

2. Nel caso di inadempienza del proprietario, oppure nel caso di più abitazioni antigieniche in uno stesso fabbricato od infine quando lo richiedono motivi di pubblico interesse, l'AC può includere l'immobile in un PR e darvi attuazione nelle forme e con le procedure previste dall'art. 8 della L. n. 457/1978.

Titolo XIV - NORME FINALI

Art. 126 - Pubblicazione del Regolamento edilizio

1. La pubblicazione del presente RE deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della Regione.

Art. 127 - Entrata in vigore del Regolamento Edilizio.

1. Il presente RE si applica in tutto il territorio comunale; esso entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo Pretorio del Decreto di GR di approvazione ed ha efficacia per tutte quelle costruzioni la cui CONC viene rilasciata successivamente alla sua entrata in vigore.

2. Qualora si tratti, invece, di lavori in corso d'opera o di edifici già esistenti alla data anzidetta, essi restano soggetti alle disposizioni vigenti al momento del rilascio della CONC, salva in ogni caso - per nuovi interventi - la facoltà dell'AC di applicare le misure di salvaguardia di cui alla L. n. 1902/1952 e successive modificazioni, oppure di ordinare l'esecuzione di quei lavori di carattere estetico ed igienico che fossero ritenuti indispensabili per la pubblica igiene ed il pubblico decoro.

Art. 128 - Abolizione del precedente Regolamento Edilizio

1. AL momento dell'entrata in vigore del presente RE sono abrogate tutte le disposizioni comunali che riguardano la stessa materia e sono con esso incompatibili, nonchè il precedente RE.

Art. 129 - Varianti al Regolamento Edilizio.

1. Quando ragioni contingenti lo richiedono, l'AC  ha la facoltà di modificare, in tutto od in parte, il presente RE.

2. Le varianti al presente R.E. devono essere apportate con lo stesso procedimento formale seguito per la sua approvazione.

Il presente regolamento edilizio è stato approvato con:

- delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 08/03/1995

- delibera della Giunta Regionale n. 8283 del 19 gennaio 1996.

Viene pubblicato all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi come previsto dall’art. 126 dello stesso regolamento a partire dal giorno 02 febbraio 1996 e fino a tutto il giorno 17 febbraio 1996.

Berzo Demo, lì 02 febbraio 1996

Il Sindaco					Il Segretario Comunale

(Ramponi prof. Guerino)				(Bernardi dott. Marino)